Подробнее о BMW 5 series 2010:
http://www.test-drive.ru/bmw/5

- Новый седан BMW 5 серии.
Содержание.

1.	Эстетика и динамика в идеальном сочетании.
Новый седан BMW 5 серии. 	 2

2.	Краткое описание. 	 5

3.	Дизайн:
	сдержанная элегантность и спортивная эстетика. 	 11

4.	Ощущения за рулем:
	непревзойденная динамика, бескомпромиссное превосходство.	 15

5.	BMW EfficientDynamics в новом BMW 5 серии:
	получите удовольствие от управления автомобилем. 	 29

6.	BMW ConnectedDrive в новом BMW 5 серии:
	уверенность, комфорт и безопасность благодаря 
	интеллектуальной системе связи. 	 36

7.	Кузов и безопасность:
	высочайшая надежность как стандарт, 
	использование облегченных конструкций как принцип. 	 52

8.	История модели:
	Пять поколений 5-й серии	 57

9.	Производство:
	великолепное качество за счет эффективности и точности. 	 63

10.	Технические характеристики. 	 70

11.	Графики мощности и крутящего момента.	 75

12.	Размеры кузова и салона 	 82

Мировая премьера нового седана BMW 5 серии в очередной раз обозначила превосходство эстетики и получения удовольствия за рулем в сегменте автомобилей верхнего среднего класса. Благодаря своему элегантному спортивному дизайну, типичной для марки динамике, образцовой экономичности и инновационным системам обеспечения комфорта и безопасности, шестое поколение седана BMW 5 серии является воплощением лучших качеств одного из самых успешных мировых производителей автомобилей премиум-класса.

1.	Эстетика и динамика в идеальном сочетании.
Новый седан BMW 5 серии.

Дизайн: харизматичный, элегантный, спортивный

Самая большая колесная база в сегменте, длинный капот, короткие свесы и плавная линия крыши, характерная для купе, позволяют новому седану 5 серии значительно выделяться на фоне конкурентов. Идеально сбалансированные пропорции определяют общее эстетическое впечатление от автомобиля. Типичные для марки элементы дизайна проявляются как в выразительной передней части с вертикально поставленными «ноздрями» BMW и капотом с эффектными контурами, так и в боковой части автомобиля, а также в мощной корме.

В салоне современное оснащение гармонично сочетается с элегантным классическим декором. Безупречный стиль и четкая ориентация во всем на водителя гарантирует поистине уникальные ощущения от управления автомобилем.

Ощущение от вождения: высочайшая динамика и впечатляющий комфорт

Самая современная ходовая часть обеспечивает великолепные ощущения от управления спортивным автомобилем и еще более высокий уровень комфорта. В то же время функциональная система контроля динамики движения Dynamic Drive Control позволяет выполнять индивидуальную настройку автомобиля. Новый седан BMW 5 серии может оснащаться интегральным активным рулевым управлением, а также системой Adaptive Drive, которая включает систему динамической регулировки жесткости амортизаторов Dynamic Damper Control и систему подавления кренов Dynamic Drive.

Новый седан BMW 5 серии будет представлен на рынке с одним восьмицилиндровым и тремя шестицилиндровыми бензиновыми двигателями, а также двумя шестицилиндровыми дизелями. Этот ряд будет дополнен четырехцилиндровым турбодизелем с алюминиевым блоком цилиндров и непосредственным впрыском Common Rail. Турбодизель развивает 135 кВт/184 л.с. и позволяет BMW 520d, оснащенному функцией Auto Start Stop, демонстрировать самые лучшие показатели экономичности в сегменте. Его средний расход топлива по тестовому циклу в соответствии с Евро-5 составляет 5,0 литра на 100 километров, выбросы CO2 составляют 132 г/км (предварительные данные).

Топ-модель BMW 550i оснащается восьмицилиндровым двигателем мощностью 300 кВт/407 л.с. с технологией BMW TwinPower Turbo и системой непосредственного впрыска бензина High Precision Injection.

Шестицилиндровый двигатель с технологией BMW TwinPower Turbo, высокоточным впрыском и системой VALVETRONIC на модели BMW 535i развивает максимальную мощность 225 кВт/306 л.с., а два шестицилиндровых двигателя с высокоточным впрыском, работающие на обедненной смеси, развивают на BMW 528i мощность до 190 кВт/258 л.с., а на BMW 523i – до 150 кВт/204 л.с. соответственно. Рядный шестицилиндровый дизельный двигатель новейшего поколения позволяет BMW 530d развивать мощность до 180 кВт/245 л.с., а BMW 525d – до 150 кВт/204 л.с. BMW 530d с функциональной системой BMW BluePerformance полностью соответствует стандартам Евро-6. Все варианты нового седана BMW 5 серии удовлетворяют требованиям стандарта Евро-5.

BMW EfficientDynamics: BMW 5 серии укрепляет свое преимущество

Для всех вариантов нового седана BMW 5 серии в качестве опции предлагается новая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. BMW 550i серийно оснащается АКП с оптимизированным КПД, которая, как и предлагающийся для всех вариантов седана электромеханический усилитель рулевого управления EPS, дополнительно повышает эффективность автомобиля. В зависимости от комплектации конкретной модели, автомобили серийно оснащаются технологическими инновациями, созданными в рамках BMW EfficientDynamics: системой рекуперации энергии торможения, индикатором моментов переключения передач, активным управлением заслонками радиатора и системой управления по потребностям навесными агрегатами, к которым относится отключаемый компрессор кондиционера. Наконец, вклад в достижение выдающейся комфортабельности и динамичности вносит рациональная облегченная конструкция дверей, капота, передних крыльев и компонентов ходовой части, выполненных из алюминия.

Инновационные системы помощи водителю BMW ConnectedDrive

Автомобили BMW 5 серии оснащаются разнообразными системами помощи водителю, впервые предлагаемыми в рамках программы BMW ConnectedDrive. К ним относятся: система помощи при парковке, система кругового обзора, система предупреждения об опасности столкновения с функцией экстренного торможения, активный круиз-контроль с функцией Stop & Go и ограничитель скорости. В качестве дополнительных опций предлагаются система слежения за разметкой, система помощи при перестроении, индикатор ограничения скорости, проекционный дисплей, система ночного видения BMW с функцией распознавания пешеходов и камера заднего вида.

Разработка и производство вместе с BMW 7-й серии

Мировая премьера седана BMW 5 серии открывает новую главу в истории успеха компании. За время выпуска пяти поколений этого модельного ряда покупателям было передано более 5,5 миллиона автомобилей. Новая модель имеет в своей основе инновационную концепцию архитектуры автомобиля, которая также используется для люксовых седанов BMW 7 серии. Совместный выпуск BMW 5 и 7 серий на заводе в Дингольфинге и использование общих компонентов способствует очень эффективному производству с высоким уровнем качества.

•	Мировая премьера нового седана BMW 5 серии – воплощения спортивно-элегантного, инновационного и ориентированного на водителя седана верхнего среднего класса. Шестое поколение успешного четырехдверного автомобиля восхищает своей современной эстетикой дизайна, позволяет насладиться типичной для BMW динамикой и предлагает непревзойденную экономичность в сегменте автомобилей бизнес-класса. Элементы комплектации класса «люкс» подчеркивают премиум-уровень седана. Оптимальное сочетание уникальных качеств нового седана BMW 5 серии достигнуто благодаря богатому опыту одного из самых успешных мировых производителей автомобилей премиум-класса.

2.	Краткая информация.

- •	Идеально сбалансированные пропорции определяют высококачественную эстетику и динамичный внешний вид нового седана BMW 5 серии. Типичные черты BMW проявляются в длинном рельефном капоте, коротких свесах, плавной линии крыши, характерной для купе, а также в самой большой колесной базе в сегменте. Харизматичный вид вертикальных линий передней части автомобиля с «ноздрями», типичными для BMW, которые под определенным углом зрения кажутся слегка наклоненными вперед, стильная элегантность боковых панелей и мощная спортивность кормы составляют непревзойденное впечатление.

- •	В салоне горизонтальное членение поверхностей и эффектные линии создают атмосферу простора и гармонии. Четкое структурирование кокпита помогает водителю управлять автомобилем. Стильный современный вид салона подчеркивают высококачественные материалы и со вкусом подобранные цветовые сочетания, способные удовлетворить самых взыскательных клиентов.

- •	Благодаря использованию технологий, разработанных в рамках стратегии BMW EfficientDynamics, новый седан BMW 5 серии укрепляет свое лидерство в сегменте за счет эффективности и экономичности. Все двигатели отвечают требованиям стандарта Евро-5, а новый BMW 530d с опциональной системой BMW BluePerformance даже соответствует стандарту Евро-6. Вклад в достижение выдающейся комфортабельности и динамичности вносит рациональная облегченная конструкция ходовой части, а также капота, передних крыльев и дверей, выполненных из алюминия.

- •	Новый седан BMW 5 серии будет представлен на рынке с одним восьмицилиндровым и тремя шестицилиндровыми бензиновыми двигателями, а также с двумя шестицилиндровыми дизелями. Двигатель V8 мощностью 300 кВт/407 л.с.с технологией BMW TwinPower Turbo и высокоточным впрыском приводит в движении топ-модель ряда – BMW 550i. Кроме того, для BMW 535i предлагается первый рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель мощностью 225 кВт/306 л.с.с технологией TwinPower Turbo, высокоточным впрыском и системой VALVETRONIC, для BMW 528i и BMW 523i – два шестицилиндровых бензиновых двигателя мощностью 190 кВт/258 л.с. и 150 кВт/204 л.с. с высокоточным впрыском, работающие на обедненной смеси. Рядный шестицилиндровый дизель последнего поколения с алюминиевым блоком цилиндров и системой непосредственного впрыска Common Rail развивает на BMW 530d мощность 180 кВт/245 л.с. и на BMW 525d – 150 кВт/204 л.с.. Этот ряд будет дополнен обновленным четырехцилиндровым турбодизелем мощностью135 кВт/184 л.с., который позволит BMW 520d, оснащенному функцией Auto Start Stop, при среднем расходе топлива 5,0 литра/100 км по тестовому циклу ЕС и выбросах CO2 132 г/км демонстрировать самые лучшие показатели экономичности в сегменте.

- •	В качестве опции для всех вариантов нового BMW 5 серии предлагается восьмиступенчатая АКП (серийно для BMW 550i). Можно заказать также спортивную автоматическую коробку передач  с лепестками переключения на руле. Инновационная конструкция набора зубчатых шестеренок, уникальный коэффициент полезного действия и оптимизированная масса позволяют восьмиступенчатой АКП сочетать высокий комфорт переключений, динамику и эффективность на высочайшем уровне.

- •	Выдающаяся динамика и уровень комфорта обеспечиваются сочетанием передней подвески на двойных поперечных рычагах с интегральной пятирычажной задней подвеской. Дополнительная эффективность гарантирована благодаря впервые использованному в BMW 5 серии электромеханическому усилителю рулевого управления с серийной функцией Servotronic. Опциональное интегральное активное рулевое управление сочетает в себе активное управление передними колесами и подруливающие в зависимости от ситуации задние колеса с углом поворота до 2,5 градуса.

- •	Ходовые качества нового седана BMW 5 серии характеризуются ощутимо возросшей динамикой и значительным увеличением комфорта. Его маневренность ориентирована на эталонные качества BMW 3 серии, а его солидность может сравниться с уровнем люксового седана BMW 7 серии. Индивидуальная настройка характеристик достигается благодаря системе контроля динамики движения, которая предлагается в сочетании с такими опциями, как спортивная АКП, система динамической регулировки жесткости амортизаторов и интегральное активное рулевое управление.

- •	Четко структурированный кокпит и элементы управления с интуитивно понятным интерфейсом позволяют получать максимальное удовольствие от поездки и дополнительно подчеркивают особую атмосферу салона нового BMW 5 серии. Ориентированный на водителя копит с технологией приборного щитка Black Panel, серийное многофункциональное рулевое колесо, два рычажка на рулевой колонке и разделение функций на основные и вспомогательные, позволяют в полной мере наслаждаться движением. В качестве опции предлагается оптимизированный проекционный дисплей с расширенным набором функций, улучшенным разрешением и увеличенной диагональю. Серийно для нового седана BMW 5 серии предлагается система iDrive новейшего поколения. Серийные и дополнительные функции аудиосистемы, навигации и коммуникации выводятся на гармонично интегрированном в переднюю панель контрольном дисплее размером 10,2 или 7 дюймов. Управление осуществляется с помощью контролера на центральной консоли.

- •	Программа BMW ConnectedDrive предлагает для нового BMW 5 серии уникальное разнообразие систем обеспечения комфорта, безопасности, а также информационно-развлекательных функций. Впервые в новом BMW 5 серии используются системы помощи при парковке, предупреждения об опасности столкновения с функцией экстренного торможения, активный круиз-контроль с функцией Stop & Go, система кругового обзора и ограничитель скорости. В качестве опций предлагаются система помощи при перестроении, система слежения за разметкой, индикатор ограничения скорости, система управления дальним светом, система ночного видения BMW с функцией распознавания пешеходов, сигнализация аварийного сближения при парковке и камера заднего вида. В перечень систем BMW ConnectedDrive входят также онлайновые и телематические услуги BMW Online, BMW Assist, BMW TeleServices, а также доступ в Интернет.

- •	Новый седан BMW 5 серии обладает особо жестким на кручение кузовом, что положительно сказывается на маневренности и безопасности. Целенаправленное использование высокопрочных и сверхпрочных сортов стали позволяет увеличить среднюю жесткость по сравнению с предыдущей моделью на 55% и одновременно оптимизировать массу. В базовую комплектацию входят трехточечные инерционные ремни безопасности для всех пассажиров, передние и боковые подушки безопасности, а также активные подголовники для водителя и переднего пассажира, боковые подушки-занавески, индикатор падения давления в шинах, а также активный капот для лучшей защиты пешеходов. Дневной свет, противотуманные фары, двухступенчатые стоп-сигналы и круиз-контроль с функцией торможения – элементы базовой комплектации, в качестве опций предлагаются биксеноновые сдвоенные фары, адаптивные поворотные фары с переменным распределением света, адаптивный корректор фар и лампы освещения поворотов, а также расширенная функция экстренного вызова с автоматическим определением местоположения средствами BMW ConnectedDrive.

- •	Расширенная и более «продвинутая» комплектация, базовая для нового BMW 5 серии, включает также функцию комфортного запуска без необходимости вставлять ключ в замок зажигания, радиоприемник BMW Professional с CD-проигрывателем, вход AUX и шесть динамиков, климат-контроль с раздельной регулировкой температуры и потоков воздуха для водителя и переднего пассажира, а также интегрированную инструкцию по эксплуатации. К эксклюзивным опциям, которые обычно предлагаются только в автомобилях класса «люкс», относятся система комфортного доступа, USB-разъем, многоканальная аудиосистема, мультимедийная система для задних пассажиров, четырехзонный климат-контроль, активные сиденья, доводчики дверей, контурный сдвижной люк, оптимизированный с точки зрения акустики и дизайна, а также выдвижное тягово-сцепное устройство с электроприводом.

- •		Варианты двигателей:
BMW 550i: бензиновый двигатель V8 с TwinPower Turbo и непосредственным впрыском (High Precision Injection), 
рабочий объем: 4 395 см3,
мощность: 300 кВт/407 л.с. при 5 500 – 6 400 об/мин, 
макс. крутящий момент: 600 Нм при 1 750 – 4 500 об/мин, 
разгон [0 – 100 км/ч]: 5,0 секунды,
максимальная скорость: 250 км/ч, 
средний расход топлива по ЕС: 10,4 л/100 км,
выбросы СО2 по ЕС: 243 г/км, стандарт токсичности: Евро-5.

BMW 535i: рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель с TwinPower Turbo, непосредственным впрыском (High Precision Injection) и системой VALVETRONIC, 
рабочий объем: 2 979 см3, 
мощность: 225 кВт/306 л.с. при 5 800 об/мин, 
макс. крутящий момент: 400 Нм при 1 200 – 5 000 об/мин, 
разгон [0 – 100 км/ч]: 6,0 (АКП: 6,1) секунды,
максимальная скорость: 250 км/ч, 
средний расход топлива по ЕС: 8,5 (АКП: 8,4) л/100 км,
выбросы СО2 по ЕС: 199 (АКП: 195) г/км, стандарт токсичности: Евро-5.

BMW 528i: рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском (High Precision Injection), работающий на обедненной смеси, 
рабочий объем: 2 996 см3, 
мощность: 190 кВт/258 л.с. при 6 600 об/мин, 
макс. крутящий момент: 310 Нм при 2 600 – 5 000 об/мин, 
разгон [0 – 100 км/ч]: 6,6 (АКП: 6,7) секунды, 
максимальная скорость: 250 км/ч, 
средний расход топлива по ЕС: 7,8 (АКП: 7,6) л/100 км,
выбросы СО2 по ЕС: 182 (АКП: 178) г/км, стандарт токсичности: Евро-5.

- BMW 523i: рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском (High Precision Injection), работающий на обедненной смеси,
рабочий объем: 2 996 см3, 
мощность: 150 кВт/204 л.с. при 6 100 об/мин, 
макс. крутящий момент: 270 Нм при 1 500 – 4 250 об/мин, 
разгон [0 – 100 км/ч]: 7,9 секунды,
максимальная скорость: 238 (АКП: 234) км/ч, 
средний расход топлива по ЕС: 7,6 л/100 км,
выбросы СО2 по ЕС: 177 г/км, стандарт токсичности: Евро-5.

BMW 530d: рядный шестицилиндровый дизельный двигатель с алюминиевым блоком цилиндров, турбонагнетателем с изменяемой геометрией и системой непосредственного впрыска Common Rail (пьезофорсунки, макс. давление впрыска: 1 800 бар),
рабочий объем: 2 993 см3, 
мощность: 180 кВт/245 л.с. при 4 000 об/мин, 
макс. крутящий момент: 540 Нм при 1 750 – 3 000 об/мин, 
разгон [0 – 100 км/ч]: 6,3 секунды,
максимальная скорость: 250 км/ч, 
средний расход топлива по ЕС: 6,3 (АКП: 6,2) л/100 км, 
выбросы СО2 по ЕС: 166 (АКП: 162) г/км, стандарт токсичности: Евро-5.

BMW 525d: рядный шестицилиндровый дизельный двигатель с алюминиевым блоком цилиндров, турбонагнетателем с изменяемой геометрией и системой непосредственного впрыска Common Rail (пьезофорсунки, макс. давление впрыска: 1 600 бар),
рабочий объем: 2 993 см3, 
мощность: 150 кВт/204 л.с. при 4 000 об/мин, 
макс. крутящий момент: 450 Нм при 1 750 – 2 500 об/мин, 
разгон [0 – 100 км/ч]: 7,2 секунды,
максимальная скорость: 236 км/ч, 
средний расход топлива по ЕС: 6,2 (АКП: 6,1) л/100 км, 
выбросы СО2 по ЕС: 162 (АКП: 161) г/км, стандарт токсичности: Евро-5.

BMW 520d: четырехцилиндровый дизельный двигатель с алюминиевым блоком цилиндров, турбонагнетателем с изменяемой геометрией и системой непосредственного впрыска Common Rail (электромагнитные форсунки, макс. давление впрыска 1 800 бар), 
рабочий объем: 1 995 см3, 
мощность: 135 кВт/184 л.с. при 4 000 мин−1, 
макс. крутящий момент: 380 Нм при 1 900 – 2 750 мин−1, 
разгон [0–100 км/ч]: 8,1 секунды (предварительное значение), 
максимальная скорость: 227 (АКП: 225) км/ч (предварительные значения),
средний расход топлива по ЕС: 5,0 (АКП: 5,2) л/100 км, 
выбросы СО2 по ЕС: 132 (АКП: 137) г/км (предварительные значения), стандарт токсичности: Евро-5.

•	Сбалансированные динамические характеристики.

3.	Дизайн:
сдержанная элегантность и спортивная эстетика.

•	Харизаматичная передняя часть, элегантные боковые линии и 
	мощная корма.

•	Современный стиль с точной ориентацией на водителя.

В дизайне нового седана BMW 5 серии отражаются все те характерные качества, которые делают четырехдверный автомобиль бизнес-класса таким привлекательным, а автомобиль BMW таким неповторимым. Харизма и стильная элегантность форм свидетельствуют о бескомпромиссном качестве премиум-уровня и высокой комфортабельности седана. Такими же аутентичными являются спортивные ходовые качества, которые отражают динамичные линии и атлетичный вид. Новый седан BMW 5 серии отличается соразмерностью форм и демонстрирует при этом свою способность доставлять большое удовольствие от его управления.

Динамичные пропорции нового седана BMW 5 серии, типичные для марки, отражаются в длинном капоте, коротких свесах, длинной колесной базе и купеобразной, ниспадающей линии крыши. Слегка клиновидная форма подчеркивает спортивный характер седана, устремленного вперед. Новая форма изгиба Хофмайстера у основания задней стойки подчеркивает динамичность внешнего вида автомобиля. Силуэт при этом смотрится идеально сбалансированным, что свидетельствует об идеальном у всех моделей распределении массы между передней и задней осями. Новый BMW 5 серии имеет самую большую колесную базу в своем сегменте - 2968 миллиметров. Кроме того, типичная для BMW скульптурная форма плавных переходов между передней, боковой и задней частями автомобиля позволяет создать цельный, единый образ.

Точные линии кузова создают солидный гармоничный вид автомобиля. Только с небольшого расстояния и при изменении угла зрения становится заметной легкая игра света и тени, которая подчеркивает трехмерный характер выгнутых и вогнутых поверхностей. Высококачественные детали, например дизайнерские элементы цвета хрома с интегрированными боковыми указателями поворота и расположенные на линии боковой выштамповки ручки дверей, своей исключительной точностью исполнения подчеркивают премиум-уровень седана BMW 5 серии.

Харизматичный внешний вид: сфокусированный "взгляд" и устремленность вперед.

Выразительная передняя часть нового седана BMW 5 серии убедительно отражает спортивный характер модели в типичных для марки, однако по-новому интерпретированных, элементах оформления. Вертикально стоящие "ноздри" BMW, которые под определенным углом зрения кажутся даже несколько наклоненными вперед, символизируют устремленность автомобиля вперед и придают передней части с мощными выступами колесных арок солидность. Сходящиеся к "ноздрям" четыре контурные линии четко прорисовывают капот. Обе центральные линии встречаются над "ноздрями", где они охватывают эмблему BMW. Широкий воздухозаборник с расположенными по краям кузова круглыми противотуманными фарами приобретает особо спортивный вид благодаря своей визуальной "трехсоставности". По краям его разделяют две горизонтальные перемычки. Они загибаются внутрь, поднимаясь на высоту "ноздрей", что позволяет средней части воздухозаборника выглядеть единой поверхностью. Вместе с поднимающимся наружу контуром воздухозаборника они подчеркивают ширину передней части и направляют взгляд на колесные арки.

Заходящие на крылья модули фар также подчеркивают ширину автомобиля. В качестве источников света служат по две цилиндрических фары с каждой стороны. В верхней части сдвоенные фары "подрезаны" акцентирующей накладкой, что позволяет создать типичный для автомобилей BMW сфокусированный "взгляд". Уникальные светодиодные светящиеся кольца в сочетании с опциональными ксеноновыми фарами обеспечивают дневной свет, а каждый из расположенных по краям указателей поворота состоит из 10 светодиодов. Дополнительно в верхней части модулей фар используется по одному светодиодному акцентирующему фонарю.

Вид со стороны: типичный для BMW баланс между элегантностью и спортивностью.

Ходовые качества нового BMW 5 серии характеризуются впечатляющей маневренностью и выдающейся комфортабельностью движения. Соответствующий баланс между спортивностью и элегантностью отражается также и во внешнем виде седана. При виде сбоку это проявляется особенно ярко. Над эффектной выштамповкой на высоте дверных ручек проходит слегка наклонная плечевая линия, которая вместе с купеобразной плавной линией крыши и длинной плоскостью стекол создает такое впечатление, что остекленная часть салона, несмотря на свой размер, смотрится легкой и вытянутой. В нижней части кузова изогнутые панели создают игру света и тени, которая подчеркивает спортивный характер автомобиля. Усиленный изгиб в области задних колесных арок свидетельствует о наличии заднего привода.

Динамика линий дополнительно подчеркивается броским изгибом у основания задней стойки. Новая интерпретация типичного для марки изгиба Хофмайстера, которая до сих пор не встречалась на седанах BMW, подчеркивает вытянутый силуэт и придает салону больше легкости.

Мощная корма подчеркивает спортивный характер.

Боковая выштамповка и линия порогов динамично поднимаются к задней части. Выштамповка проходит от передней колесной ниши до задних фонарей и определяет собой элегантную и динамичную клинообразную форму кузова. Типичные для BMW скульптурные формы позволяют визуально объединить в одно целое боковые и заднюю части. Линии выштамповок продолжаются в контурах задних фонарей и встречаются над углублением для номерного знака. В задней части также обращает на себя внимание "приталенный" переход на кузове между линией выштамповки и колесной нишей. Расставленные колесные ниши и горизонтальное членение кормы подчеркивают мощную стать седана. Широкая колея и колеса, стоящие вровень с колесными арками, дополнительно усиливают это впечатление.

L-образные задние фонари соответствуют типичному для марки языку дизайна и обладают неповторимым ночным дизайном. Три светодиодные линии дают характерный однородный свет. Указатели поворота и стоп-сигналы также выполнены на светодиодах.

Характерный ночной дизайн благодаря инновационной светотехнике.

Инновационная светотехника придает новому седану BMW 5 серии совершенно особый ночной дизайн как в передней, так и в задней части. Четкие формы фар и задних фонарей и их точная работа способствуют тому, что седан уже с большого расстояния узнается как  BMW.

Светодиодные кольца сдвоенных фар являются типичным для марки отличительным признаком, но они имеют новое, еще более эффектное исполнение. Заходящие далеко на бока горизонтальные линии задних фонарей подчеркивают спортивный стиль автомобиля. Улучшенная видимость и яркость, которую обеспечивает светодиодная техника, также способствуют созданию характерного внешнего вида нового седана BMW 5 серии.

Салон: яркий современный стиль и повсеместная ориентация на водителя.

Оформление салона отражает как активный характер, так и комфортные качества седана BMW 5 серии. При этом техническая оснащенность сочетается с элегантным современным стилем. Кокпит на 7 градусов развернут к водителю. Ориентацию на водителя подчеркивает также и асимметричная центральная консоль. Многофункциональные клавиши на новых рулевых колесах служат теперь и для управления круиз-контролем. Все органы управления и индикации панели приборов, выполненной по технологии Black Panel, отличаются четкостью и наглядностью. Наиболее важная при движении информация и органы управления располагаются на обращенной к водителю стороне кокпита. Органы индикации, регуляторы и кнопки, которые служат для управления функциями обеспечения комфорта, находятся ближе к центральной части автомобиля. Контрольный дисплей размером 10,2 дюйма, который является одной из составных частей серийной системы iDrive, был гармонично интегрирован в переднюю панель.

Горизонтальное членение передней панели, которое подчеркивает простор салона, продолжается в облицовках дверей вплоть до задней части салона, так что пассажиры могут наслаждаться исключительно гармоничной атмосферой. Декоративные планки, которые предлагаются в различных цветах и из различных материалов, для передней панели и отделки дверей ограничиваются внизу акцентной планкой с отделкой перламутровым хромом, которая дополнительно усиливает впечатление, производимое декоративными планками. На переходе между передней панелью и дверью акцентные полосы, стремящиеся вверх, образуют эффектный дизайнерский элемент.

Разнообразные отсеки и ниши, высококачественные материалы, привлекательные цветовые сочетания.

Комфорт в салоне нового седана BMW 5 серии дополняют многочисленные удобно расположенные отсеки, ниши и подстаканники. В дополнение к просторному перчаточному ящику в области передней панели имеется также откидной отсек на стороне водителя. Центральная консоль имеет два варианта оформления. На автомобилях с механической коробкой передач поверхность консоли разделена на две части, причем выдержанная в черном цвете часть, которая служит для размещения рычага переключения передач и кнопок опциональной системы контроля динамики движения, развернута по направлению к водителю. Отделение между рычагом переключения передач и панелью управления кондиционером служит для размещения ключа от автомобиля. В сочетании с автоматической коробкой передач центральная консоль представляет собой элегантную, единую поверхность. Отделение между рычагом селектора и панелью управления кондиционером располагает достаточным пространством для двух подстаканников и полочки для ключей. Еще одно отделение находится за контроллером системы iDrive. На автомобилях с механической коробкой передач в нем располагается подстаканник. Второй подстаканник в этом случае находится в отделении под подлокотником.

Подлокотник на центральной консоли открывается. Внутри находится разъем USB, вход AUX и розетка.

Высококачественные материалы и качество отделки на уровне ручной работы подчеркивают премиум-уровень нового седана BMW 5 серии. Большое разнообразие вариантов цветов и обивки предлагает массу возможностей для индивидуализации. Швы кожаной отделки сидений, ручек дверей и дверных панелей дополнительно подчеркивают плавные линии салона. Для лакокрасочного покрытия к моменту выхода на рынок нового седана BMW 5 серии предлагаются семь вариантов окраски. Для салона в различных комбинациях предлагается три варианта обивки в пяти цветовых вариантах, три цвета салона и пять видов декоративных планок.

•	Разнообразие двигателей: четыре бензиновых, три дизельных, 
	спектр мощности от 135 кВт/184 л.с. до 300 кВт/407 л.с.

4.	Ощущения за рулем:
непревзойденная динамичность, бескомпромиссное превосходство.

•	Новейшая технология ходовой части в базовой комплектации, 
	система динамической регулировки жесткости амортизаторов 
	и система подавления кренов в качестве опции.

•	Не имеет аналогов в сегменте: интегральное активное рулевое управление и система Dynamic Drive.

Новый BMW 5 серии воплощает в себе неповторимое удовольствие от управления автомобилем. Таким образом, он остается верен себе и философии марки и, тем не менее, расставляет новые акценты. Седан продолжает укреплять свою ведущую позицию самого спортивного автомобиля в сегменте, одновременно он дополнительно повысил уровень комфорта по сравнению с предшествующей моделью. Этот двойной прогресс реализован благодаря новейшей технологии привода и ходовой части.

Тяговитые высокооборотные бензиновые и дизельные двигатели составляют гамму силовых агрегатов для нового седана BMW 5 серии. Она включает в себя бензиновый двигатель V8 мощностью 300 кВт/407 л.с. и шестицилиндровые агрегаты мощностью 150 кВт/204 л.с. и 225 кВт/306 л.с.. Также будет доступен четырехцилиндровый дизельный двигатель мощностью 135 кВт/184 л.с. Основу ходовой части составляют двойные поперечные рычаги передней подвески и интегральная многорычажная задняя подвеска. Эта комбинация способствует как динамике, так и комфорту и обеспечивает гармоничное поведение автомобиля на дороге с точки зрения кренов и переходных режимов.

Кроме того, опциональная система контроля динамики позволяет водителю адаптировать настройку автомобиля в соответствии с его личными предпочтениями. Дополнительно новый седан BMW 5 серии может оснащаться системой динамической регулировки жесткости амортизаторов, электронно-управляемой системой подавления кренов Dynamic Drive,  а также интегральным активным рулевым управлением – еще одно новшество в данном классе автомобилей.

Привод топ-модели: бензиновый двигатель V8 с технологией BMW TwinPower Turbo.

Возглавляет линейку двигателей для нового седана BMW 5 серии бензиновый агрегат V8, характеристика мощности которого впечатляет так же, как и его эффективность. Из рабочего объема 4,4 литра восьмицилиндровый агрегат с технологией BMW TwinPower и непосредственным впрыском High Precision Injection в диапазоне частоты вращения 5500 – 6400 об/мин выдает мощность 300 кВт/407 л.с. Его максимальный крутящий момент 600 ньютон-метров доступен в диапазоне  1750 – 4500 об/мин. Двигатель V8 нового BMW 550i – это самый эффективный агрегат своего типа и, кроме того, единственный в мире бензиновый двигатель, у которого турбонагнетатели и катализаторы располагаются в V-образном пространстве между рядами цилиндров. Такая конструкция обеспечивает очень короткие каналы между турбонагнетателями и впускным трактом. В сочетании с охладителями наддувочного воздуха с жидкостным охлаждением это приводит к исключительной приемистости двигателя V8.

Цельноалюминиевый двигатель сочетает в себе раннее и долго длящееся нарастание тягового усилия с исключительной плавностью работы. Всего за 5,0 секунды BMW 550i разгоняется с места до 100 км/ч. И в диапазоне высоких скоростей в любое время имеются достаточные резервы мощности для захватывающего ускорения. Максимальная скорость ограничена электронной системой управления двигателем на отметке 250 км/ч. Определенный в тестовом цикле ЕС средний расход топлива BMW 550i составляет 10,4 литра на 100 километров, выбросы CO2 составляют 243 грамм на километр.

Шестицилиндровые бензиновые двигатели: образец приемистости, плавности работы, эффективности и инноваций.

Удовольствие от вождения в духе времени в новом BMW 5 серии гарантируют также современные шестицилиндровые двигатели. Силовые агрегаты моделей BMW 535i, BMW 528i и BMW 523i подкупают быстрым набором мощности, высокими оборотами, образцовой эффективностью и исключительной плавностью работы.

Благодаря мощности 225 кВт/306 л.с. и уникальной технологической концепции самая мощная "шестерка" из программы двигателей нового BMW 5 серии впечатляющим образом демонстрирует как спортивный характер седана, так и инновационный потенциал разработчиков приводов BMW. 3,0-литровый шестицилиндровый агрегат BMW 535i – это первый двигатель, в котором скомбинированы технология BMW TwinPower Turbo, непосредственный впрыск High Precision Injection и гибкая система газораспределения VALVETRONIC. Его система наддува, у которой в соответствии с принципом TwinScroll в коллекторе и в самом турбонагнетателе каналы от каждых трех цилиндров отделены друг от друга, а также усовершенствованная система VALVETRONIC обеспечивают впечатляющую чуткость реакций.

Максимальный крутящий момент двигателя составляет 400 Нм в диапазоне 1200 – 5000 об/мин, максимальной мощности он достигает при 5800 об/мин. В сочетании с дополнительно оптимизированным непосредственным впрыском High Precision Injection обеспечивается непревзойденное в данном классе мощности соотношение между динамическими характеристиками и расходом топлива. Новый BMW 535i всего за 6,0 секунды разгоняется с места до 100 км/ч. Его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Расход топлива в тестовом цикле ЕС составляет 8,5 литра на 100 километров, выбросы CO2 – 199 грамм на километр.

Модели BMW 528i и BMW 523i отличаются шестицилиндровыми двигателями с непосредственным впрыском High Precision Injection, конструкция которого направлена на еще более высокую эффективность. Обладая также рабочим объемом 3,0 литра, оба атмосферных двигателя снабжаются топливом с помощью непосредственного впрыска в режиме работы на обедненной смеси. При этом оптимальный по расходу топлива режим работы на обедненной, со сниженной долей бензина топливовоздушной смеси поддерживается во всем широком диапазоне нагрузки, а также при повышенных оборотах. Тем самым обеспечивается возможность сочетания типичной для шестицилиндровых двигателей BMW способности к быстрому набору высоких оборотов и высокой приемистости с оптимальными выбросами и расходом топлива.

Таким образом, под капотом нового BMW 528i обеспечивается мощность 190 кВт/258 л.с. при частоте вращения 6600 об/мин и максимальный крутящий момент 310 ньютон-метров в диапазоне 2600 – 5000 об/мин. Для разгона до 100 км/ч требуется 6,6 секунды, максимальная скорость нового BMW 528i ограничена электроникой на уровне 250 км/ч. Несмотря на спортивные динамические характеристики седана, его средний расход топлива по тестовому циклу ЕС составляет 7,8 литра на 100 километров, а показатель CO2 – 182 грамма на километр.

Двигатель нового BMW 523i развивает максимальную мощность 150 кВт/204 л.с. при 6100 об/мин максимальный крутящий момент 270 Нм в диапазоне 1500 – 4250 об/мин. С места до 100 км/ч седан разгоняется за 7,9 и достигает максимальной скорости 238 км/ч. Средний расход топлива нового BMW 523i  по тестовому циклу ЕС составляет 7,6 литров на 100 километров, выброс CO2 – 177 грамм на километр.

Шестицилиндровый дизельный двигатель: с высокой силой тяги и опциональной технологией BluePerformance готов к введению категории токсичности Евро-6.

Представитель нового поколения рядных шестицилиндровых турбодизельных двигателей 3,0-литровый силовой агрегат BMW 530d отличается дополнительно повышенной силой тяги, плавностью работы и экономичностью. Эти типичные для дизельных двигателей BMW качества реализованы благодаря цельноалюминиевому блоку цилиндров, усовершенствованной системе наддува с изменяемой геометрией турбины и системой впрыска Common Rail новейшего поколения. Подача топлива осуществляется с помощью усовершенствованных пьезофорсунок, которые теперь работают с максимальным давлением 1800 бар. Расположенные по центру форсунки и вертикальные клапаны обеспечивают равномерное сгорание и способствуют снижению количества неочищенных вредных выбросов.

Шестицилиндровый дизельный двигатель развивает 180 кВт/245 л.с. при частоте вращения коленчатого вала 4000 об/мин, его максимальный крутящий момент составляет 540 Нм в диапазоне 1750 – 3000 об/мин. С места до 100 км/ч новый BMW 530d ускоряется за 6,3 секунды, его максимальная скорость составляет 250 км/ч. Средний расход топлива, определенный по тестовому циклу ЕС, составляет 6,3 литра на 100 километр, выброс CO2 – 166 грамм на километр.

В базовой комплектации новый BMW 530d так же, как и все остальные варианты нового седана BMW 5 серии, соответствует стандарту токсичности Евро-5. Предлагаемая теперь для этой модели в сочетании с автоматической коробкой передач опциональная технология BMW BluePerformance позволяет дополнительно оптимизировать состав ОГ дизельного двигателя. Кроме расположенного в общем корпусе сажевого фильтра и катализатора окисления, дополнительное снижение уровня оксидов азота, содержащихся в ОГ, обеспечивает накопительный катализатор NOX. В результате этого система очистки ОГ нового BMW 530d уже сейчас соответствует нормам, которые станут обязательными только в 2014 году с введением стандарта Евро-6. Накопительный катализатор NOX, как и сажевый фильтр, на протяжении всего срока службы автомобиля не требует обслуживания и обходится без дополнительных эксплуатационных материалов.

Новый BMW 525d в движение приводится также 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем новейшего поколения. Цельноалюминиевый дизельный двигатель в разработанном для этой модели конструктивном варианте развивает 150 кВт/204 л.с. при 4000 об/мин. Максимальный крутящий момент был повышен до 450 ньютон-метров и доступен в диапазоне 1750 – 2500 об/мин. Сила тяги двигателя обеспечивает разгон с места до 100 км/ч за 7,2 секунды, максимальная скорость BMW 525d составляет 236 км/ч. Наилучшие показатели эффективности шестицилиндрового дизельного двигателя составляют 6,2 литра на 100 километров для среднего расхода топлива по тестовому циклу ЕС и 162 грамма га километр для выброса CO2.

Четырехцилиндровый дизельный двигатель: повышение мощности, укрепление преимущества в эффективности.

Гамму двигателей нового BMW 5 серии дополняет усовершенствованный турбодизельный силовой агрегат, обеспечивающий новые лучшие показатели в данном сегменте автомобилей. В 2,0-литровом четырехцилиндровом дизельном двигателе нового BMW 520d объединены алюминиевый комбинированный блок цилиндров, система непосредственного впрыска Common Rail новейшего поколения и турбонагнетатель с изменяемой геометрией турбины. Прибавка мощности и эффективности по сравнению с предшествующим двигателем является результатом последовательной оптимизации камер сгорания, системы наддува и головки блока цилиндров, а также нового расположения вспомогательных агрегатов, которое связано со снижением потерь на трение.

Оптимизированная по термодинамике система наддува четырехцилиндрового дизельного двигателя обеспечивает оптимальный набор мощности во всех диапазонах нагрузки. С помощью электрического серводвигателя лопатки турбины нагнетателя за доли секунда адаптируются к соответствующему режиму нагрузки двигателя. В результате двигатель при низких оборотах реагирует так же чутко, как и при полной нагрузке, когда запрашивается максимальная мощность. Система впрыска, электромагнитные форсунки которой работают под давлением до 1800 бар, обеспечивает точное дозирование топлива, а также равномерное сгорание с низким уровнем токсичности ОГ.

Максимальная мощность четырехцилиндрового двигателя повышена на 5 кВт до 135 кВт/184 л.с. и достигается при частоте вращения коленчатого вала 4000 об/мин. Максимальный крутящий момент, который теперь повышен на 30 до 380 ньютон-метров, доступен в диапазоне 1900 – 2750 об/мин. Уже через 8,1 секунды новый BMW 520d достигает скорости 100 км/ч, его максимальная скорость составляет 227 км/ч (предварительные данные). Благодаря среднему расходу топлива в тестовом цикле ЕС 5,0 литров на 100 километров и показателю CO2 132 грамма на километр (предварительные данные) BMW 520d закрепляет свою позицию самого эффективного автомобиля в сегменте.

Оптимизированная шестиступенчатая механическая коробка передач с системой смазки с сухим картером в базовой комплектации.

Инновационная технология заднеприводной трансмиссии нового седана BMW 5 серии так же доставляет повышенное удовольствие за рулем и обеспечивает дополнительную оптимизацию эффективности. Благодаря использованию системы смазки с сухим картером 	в шестиступенчатой механической коробке передач в стандартной комплектации моделей BMW 535i, BMW 525d и BMW 520d в результате заметного снижения механических потерь на перемешивание и полного исключения потерь на разбрызгивание достигается повышение КПД.

В новом BMW 530d и моделях BMW 528i и BMW 523i также используются оптимизированные по КПД варианты шестиступенчатой механической коробки передач с традиционной системой смазки. Все варианты модели получили по-новому оформленный рычаг переключения передач и также усовершенствованный шток вилки переключения передач, которые позволяют переключать передачи с высочайшей точностью и постоянным усилием. В результате коробка передач еще более отчетливо демонстрирует типичную для марки спортивную характеристику ручного переключения.

Инновация с уникальным КПД: восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

BMW 550i в базовой комплектации оснащается новой, впервые представленной в двенадцатицилиндровом седане высшего класса BMW 760i восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, которая в качестве опции предлагается для всех остальных вариантов нового седана BMW 5 серии. Таким образом, новый BMW 520d стал первым в мире автомобилем, у которого четырехцилиндровый двигатель может комбинироваться с восьмиступенчатой АКП. Инновационная коробка передач сочетает в себе комфорт переключения, спортивный характер и эффективность на непревзойденном уровне, она со всех точек зрения заметно превосходит АКП и КП с двумя сцеплениями, используемые конкурентами. В качестве дополнительной опции для нового седана BMW 5 серии предлагается спортивный вариант восьмиступенчатой АКП, позволяющий переключать передачи вручную с помощью лепестков на рулевом колесе. Логика управления соответствует уже испытанному на автомобилях BMW M принципу: переключение вверх осуществляется правым лепестком, переключение вниз – левым. Еще одним признаком спортивной АКП является особой формы электронный селектор не центральной консоли.

Восьмиступенчатая АКП отличается инновационной конструкцией набора зубчатых колес. Восемь передач для движения вперед и задняя передача реализуются с помощью четырех передач, каждая с одной парой зубчатых колес, и пяти переключающих элементов. Такое расположение этих компонентов, первые в мире реализованное в восьмиступенчатой АКП обеспечивает, чтобы на каждой ступени из всех пяти свободно вращались только две разомкнутые муфты, в результате чего по сравнению с распространенными до сих пор на рынке АКП заметно снижаются потери на "паразитное" вращение.

Благодаря увеличению числа передач до восьми, несмотря на увеличенный интервал между минимальным и максимальным передаточными отношениями, при смене ступеней требуются меньшие броски частоты вращения. В процессе разгона гармоничные интервалы передаточных чисел обеспечивает исключительно постоянный набор скорости. По сравнению с шестиступенчатой АКП дополнительно укороченное время реакции и переключения пошли на пользу как комфорту, так и динамике. При переключении вверх или вниз размыкается только одна муфта. Кроме того, непосредственный выбор нужной передачи обеспечивает смену ступеней с пропуском более двух ступеней и крайне коротким временем реакции и переключения. Обычное для резкого разгона (кик-даун) переключение вниз с восьмой на вторую передачу происходит также путем прямого выбора, требующее размыкания только одной муфты.

Высококачественный технология ходовой части повышает маневренность и комфорт.

Исключительно спортивные ходовые качества при дополнительном повышении уровня комфорта достигаются изысканной в техническом отношении конструкции ходовой части нового седана BMW 5 серии. Ее изготовленные из алюминия двойные поперечные рычаги передней подвески обеспечивает способствующее повышению комфорта разделение функций направляющей системы подвески колес и амортизации. Амортизаторы, почти не подверженные воздействию поперечных сил, исключительно чутко реагируют на неровности дороги. В то же время кинематика передней подвески благодаря точно адаптированному развалу колес обеспечивает оптимальный контакт шин с дорогой. Это позволяет без подчеркнуто жесткой, снижающей комфорт настройки передавать высокие поперечные силы. Кроме того, минимизируется влияние посторонних сил на рулевое управление. Динамические ситуации с высоким поперечным ускорением завершаются уверенно и с комфортом.

Вновь разработанная и также состоящая из алюминия интегральная многорычажная задняя подвеска обеспечивает идеальные условия для повышения как динамики, так и комфорта. Она воспринимает действующие на подвеску колес усилия от привода и динамические силы через стойки колес, балку задней оси, качающийся рычаг и три рычага независимой подвески. Новая эластокинематическая опора качающегося рычага благодаря прямолинейной амортизации позволяет компенсировать продольные удары в обратном направлении. В результате обеспечивается четкое разделение сил, действующих на резиновую опору качающегося рычага в радиальном и осевом направлениях. Кроме того, благодаря эффективному противодействию связи между дорогой и приводом задняя подвеска создает первоклассный комфорт с точки зрения акустики и вибраций.

Передняя подвеска на двойных поперечных рычагах и задняя интегральная подвеска нового седана BMW 5 серии обеспечивает минимальные крены кузова. Это ведет к необычно гармоничному и стабильному поведению в поворотах, поскольку передняя и задняя подвески постоянно демонстрируют согласованные характеристики с точки зрения кренов и при переходных режимах.

Система Adaptive Drive: еще больше динамики и неповторимый уровень комфорта.

В качестве опции новый седан BMW 5 серии может оснащаться системой Adaptive Drive, в состав которой входят система динамической регулировки жесткости амортизаторов и система подавления кренов Dynamic Drive. Электронно-регулируемые амортизаторы адаптируются как качеству дорожного покрытия, так и к стилю вождения, чтобы воспрепятствовать нежелательным движениям кузова, которые вызывают неровности дороги или высокие поперечные ускорения. Первой в мире среди производителей компания BMW использует впервые представленную в новом BMW 7 серии систему амортизации, в которой регулирование ходов отбоя и сжатия происходит непрерывно и независимо друг от друга. Это уникальным образом позволяет совмещать жесткую конструкцию ходовой части и, тем не менее, комфортную реакцию на неровности дороги. На характеристику амортизаторов водитель может влиять с помощью системы динамической регулировки жесткости амортизаторов. При этом он может выбрать комфортабельную, нормальную или спортивную настройку.

Система подавления кренов Dynamic Drive, среди прочего, сокращает боковые наклоны автомобиля при быстром движении в повороте и при внезапной смене направления движения. В зависимости от ситуации движения датчики определяют текущий боковой крен, которому затем быстро и точно противодействуют поворотные электродвигатели в стабилизаторах передней и задней осей. Таким образом, кроме того, в результате смещения распределения момента между передней и задней осями в зависимости от ситуации движения и настройки ходовой части управляемость и характеристика при смене нагрузки адаптируются в соответствии с требованиями. Для моделей BMW 520d, BMW 525d, BMW 523i и BMW 528i система динамической регулировки жесткости амортизаторов предлагается в качестве отдельной опции.

Точность и эффективность: премьера электромеханического усилителя рулевого управления EPS в новой 5 серии BMW.

Новый седан BMW 5 серии – это первый автомобиль в своем сегменте, который оснащается электромеханическим усилителем рулевого управления EPS (Electric Power Steering). Инновационная система повышает точность и комфорт в процессе управления. Кроме того, типичная для BMW управляемость достигается особенно эффективным способом. В отличие от традиционных гидромеханических систем эффект усиления реализуется с помощью электродвигателя. Он включается только тогда, когда требуется эффект усиления или этого желает водитель. Зато при движении по прямой или в повороте с постоянным углом поворота рулевого колеса энергия не расходуется.

Чтобы обеспечить максимальную точность, была реализована точная и согласованная настройка рулевого управления с типичной для BMW обратной связью. В режиме "Sport" системы контроля динамики движения, а также при отключенной системе DSC этот уровень момента сил в рулевом управлении дополнительно немного повышается.

EPS обеспечивает очень точное управление возвратом рулевого колеса в исходное положение. Кроме того, в базовой комплектации электромеханический усилитель рулевого управления нового седана BMW 5 серии включает в себя функцию Servotronic, которая изменяет степень усиления рулевого управления в зависимости от скорости движения. Так, например, при парковке и маневрировании на низкой скорости требуются лишь незначительные усилия на рулевом колесе. При более высоких скоростях степень усиления снижается для оптимизации контакта с дорогой и  прямолинейного движения. Дополнительно EPS особенно эффективно поглощает удары в рулевом управлении и прочие мешающие вибрации. Благодаря целенаправленной обработке динамических сигналов водитель с помощью EPS получает достоверную обратную связь во всех высокодинамичных ситуациях.

Интегральное активное рулевое управление: повышение маневренности в городе, дополнительный комфорт при быстром перестроении.

Следующей новинкой в верхнем среднем классе является предлагаемое для нового седана BMW 5 серии на заказ интегральное активное рулевое управление. Оно сочетает в себе уже предлагавшееся для предшествующей модели активное управление передними колесами с подруливающими задними колесами. Впервые на угол поворота колес и усиление рулевого управления как спереди, так и сзади воздействуют электродвигатели.

В автомобиле, оснащенном интегральным активным рулевым управлением, усилие, действующее на колеса при их повороте, регулируется усилителем Servotronic, а угол поворота – с помощью планетарной передачи активного рулевого управления на передней оси – и то, и другое в зависимости от скорости. Кроме того, система с помощью расположенного концентрически двигателя с приводом ходовым винтом на задней оси управляет и углом поворота задних колес. Как спереди, так и сзади интегральное активное рулевое управление изменяет угол поворота колес с помощью электродвигателя, блок управления которого учитывает полученные датчиками данные о частоте вращения колес, движениях рулевого колеса, интенсивности рыскания и поперечном ускорении и таким образом обеспечивает оптимальную поворачиваемость автомобиля в любой ситуации.

Активное рулевое управление позволяет водителю при низких скоростях маневрировать с помощью небольших углов поворота рулевого колеса и без его перехвата. Зато при повышенных скоростях при том же повороте руля колеса поворачиваются на меньший угол, что позволяет автомобилю входить в повороты с оптимальной точностью. Подруливание задних колес на угол 2,5 градуса, которое обеспечивает интегральное активное рулевое управление, дополнительно повышает маневренность автомобиля в условиях города и на извилистых горных дорогах. В этом случае при скоростях до 60 км/ч задние колеса поворачиваются в сторону, противоположную повороту передних колес. Кроме того, уменьшенный примерно на 0,5 метра диаметр разворота дополнительно повышает уровень комфорта благодаря тому, что водителю приходится меньше работать рулевым колесом. При повышенных скоростях интегральное активное рулевое управление обеспечивает исключительно комфортные и надежные реакции автомобиля при перестроении в поворотах. Задние колеса поворачиваются в том же направлении, что и передние. Седан BMW 5 серии в любой ситуации точно и уверенно следует заданным водителем курсом. Смена направлений при динамичном движении создает поперечное ускорение без аналогичного увеличения интенсивности рыскания. Отсутствие связи между этими факторами воспринимается как заметный выигрыш в комфорте.

Система контроля динамики движения: идеальная настройка автомобиля для любой ситуации.

Новый седан BMW 5 серии устанавливает новые стандарты в верхнем среднем классе не только благодаря своей динамике, но и комфорту. Его техника ходовой части в базовой комплектации обеспечивает сбалансированное соотношение обоих качеств. На заказ в зависимости от дорожной ситуации и индивидуальных предпочтений седан может обладать ярко подчеркнутым спортивным характером и повышенным комфортом. Такую возможность обеспечивает система контроля динамики движения, которая в сочетании с такими опциями, как спортивная АКП, интегральное активное рулевое управление, а также система динамической регулировки жесткости амортизаторов и Dynamic Drive, входит в состав оснащения нового седана BMW 5 серии.

Система контроля динамики движения воздействует на прогрессивную характеристику педали акселератора, чуткость реакций двигателя, характеристику степени усиления рулевого управления и пороги срабатывания системы обеспечения курсовой устойчивости DSC, а также при соответствующей комплектации на динамику переключения АКП и характеристику системы динамической регулировки жесткости амортизаторов. Водитель может включить выбранную настройку автомобиля с помощью кнопки на центральной консоли. С помощью функции клавиш можно выбирать режимы "NORMAL", "SPORT" и " SPORT+". Кроме того, в сочетании с системами динамической регулировки жесткости амортизаторов и Adaptive Drive можно выбрать режим "COMFORT". Таким образом, водитель каждый раз включает предварительно сконфигурированную и внутренне согласованную общую настройку, сформированную из соответствующих подходящих настроек компонентов привода и ходовой части.

Есть отчетливая разница в ощущениях за рулем при разных режимах. Так, в режиме "SPORT" поворачиваемость становится заметно острее, а реакция на движения педали акселератора более чуткими. Кроме того, в режиме "SPORT" система динамической регулировки жесткости амортизаторов обеспечивает индивидуальную конфигурацию. Водитель с помощью системы управления iDrive для компонентов привода и ходовой части может выбрать либо нормальную, либо спортивную настройку. Так, использовать спортивную настройку компонентов привода можно даже в том случае, если состояние дороги не соответствует жесткой характеристике амортизаторов.

Еще одна кнопка, которую можно узнать по пиктограмме, символизирующей снижение устойчивости, служит для выбора настроек системы DSC. Она позволяет включить специальный режим тяги, облегчающий трогание и движение по рыхлому песку или в глубокому снегу. Для этой цели предусмотрен специальный режим системы DSC – динамический контроль тяги (Dynamische Traktions Control – DTC), в котором система регулирования устойчивости имеет повышенные пороги срабатывания. В режиме "SPORT+" также включается функция DTC системы регулирования устойчивости. Это позволяет проходить поворот в контролируемом заносе с легкой пробуксовкой ведущих колес.

Нажатие и удерживание дополнительной кнопки вызывает полное выключение системы регулирования устойчивости. В режиме DSC Off включается электронная функция блокировки заднего дифференциала, которая поддерживает водителей спортивного стиля при динамичном разгоне на выходе из поворота. Для оптимизации тяги при разгоне на выходе из крутого поворота пробуксовывающее ведущее колесо соответствующим образом притормаживается, в результате тяга далее обеспечивается другим колесом оси.

Тормозная система облегченной конструкции: прочная, точно дозируемая и комфортабельная.

Свой вклад в динамические качества нового седана BMW 5 серии вносят также надежные тормоза, которые, кроме того, отличаются комфортом управления и исключительной точностью дозирования. Новый BMW 5 серии оснащается тормозной системой облегченной конструкцией с плавающими суппортами и вентилируемыми тормозными дисками, фрикционные кольца которых соединены с алюминиевыми ступицами заклепками. Этот принцип, на который компания BMW получила патент и который теперь используют и другие производители, в сочетании с алюминиевыми суппортами рамочной конструкции на передней оси обеспечивает заметное снижение неподрессоренных масс.

В зависимости от двигателя используются тормозные диски диаметром до 374 миллиметров. Большие размеры тормозов в базовой комплектации сопровождается увеличенной по сравнению с предшествующей моделью размерностью колес. На все варианты седана устанавливаются легкосплавные диски колес, их диаметр для нового BMW 550i составляет 18 дюймов, у всех остальных моделей - 17 дюймов. Размерность шин составляет 245/45 R 18 для топ-модели и 225/55 R 17 для остальных вариантов.

Тормозную системы поддерживают многочисленные функции системы обеспечения курсовой устойчивости DSC. Кроме стабилизирующих эффектов, система включает в себя другие функции, способствующие безопасности и динамике. К ним относятся антиблокировочная система (ABS), система автоматического контроля устойчивости (ASC), система стабилизации прицепа, система контроля за торможением в поворотах (Cornering Brake Control – CBC), а также система динамического контроля тормозов (DBC), которая автоматически повышает до максимума давление в приводе тормозов обеих осей, если определит, что водитель намерен тормозить с максимальной интенсивностью. При экстремальных температурах тормозов целенаправленное повышение давления в тормозах препятствует снижению эффективности замедления. Регулярное просушивание путем торможения оптимизирует эффективность тормозов в сырую погоду; благодаря функции повышенной готовности к торможению в приводе тормозов создается умеренное давление, если водитель очень быстро отпускает педаль акселератора. Кроме того, система помощи при трогании облегчает начало движения на подъемах.

Электромеханический стояночный тормоз и функция Auto Hold.

Электромеханический стояночный тормоз нового седана BMW 5 серии включается однократным движением на себя переключателя на центральной консоли. Для отпускания стояночного тормоза достаточно нажать на этот переключатель с одновременным нажатием педали рабочего тормоза. Благодаря такой конфигурации исключается непреднамеренное отпускание стояночного тормоза при выключенном зажигании. Если при движении сильнее потянуть выключатель стояночного тормоза на себя, сработает автоматическое экстренное торможение в диапазоне регулирования ABS.

Электромеханический стояночный тормоз оснащен функцией Auto Hold. Эта не имеющая аналогов среди конкурентов комбинация повышает уровень комфорта, прежде всего, при движении в режиме Stop & Go. При остановке автомобиля он – в том числе на подъемах – автоматически удерживается на мести благодаря постоянному давлению в тормозах до тех пор, пока водитель снова не нажмет педаль акселератора. Поэтому при неподвижной фазе он должен нажимать педаль рабочего тормоза. Функция Auto Hold включается и выключается отдельной кнопкой на передней консоли.

Интеллектуальное управление динамикой движения: Integrated Chassis Management и технология FlexRay.

В новом седане BMW 5 серии используются совершенные системы, важные для его динамики и объединенные в систему Integrated Chassis Management (ICM). Эта эффективная электронная система управления, которая централизованно путем оценки многочисленных сигналов датчиков анализирует характер движения автомобиля, позволяет в доли секунды взаимно настраивать функции привода и ходовой части таким образом, что в любой дорожной ситуации обеспечивается максимальная устойчивость. Даже при внезапном изменении условий, например, при изменчивом дорожном покрытии, быстром повороте, резком ускорении или торможении система ICM реагирует точным обращением к актуаторам системы DSC, а также в качестве опции интегрального активного рулевого управления и системы Adaptive Drive.

Не имеет аналогов и объединение в сеть систем регулирования ходовой части и привода. Для быстрой и надежной координации систем используется высокоскоростная система передачи данных FlexRay. Разработанная и доведенная до готовности к серийному производству консорциумом при руководящем участии компании BMW система отличается ранее недостижимой скоростью передачи больших массивов данных. Ее скорость передачи в 20 раз выше, чем у традиционных систем передачи данных. Компания BMW первой среди автопроизводителей использует технологию FlexRay в серийных автомобилях.

•	Беспрецедентная экономичность.

5.	BMW EfficientDynamics
в новом BMW 5 серии:
получите удовольствие от управления автомобилем.

•	BMW 530d с системой BMW BluePerformance соответствует стандарту Евро-6

•	BMW 520d с функцией  Auto Start Stop (стандартное оснащение), самыми низкими показателями расхода топлива и выбросов CO2 в сегменте.

Новый BMW 5 серии выходит на сцену в качестве олицетворения удовольствия от вождения в верхнем сегменте среднего класса. Благодаря превосходной ходовой части и выдающемуся уровню комфорту, достичь которого удалось с помощью использования огромного количества элементов оснащения, позаимствованных из класса люксовых автомобилей, данная модель представляет собой идеальный выбор для водителей, которые используют автомобиль в качестве средства передвижения часто и с удовольствием. В многочисленных качествах седана находит свое отражение  высочайшая компетенция разработчиков ведущего производителя автомобилей класса премиум в высококонцентрированной форме. К наиболее заметным качествам новой модели относится непревзойденное соотношение расхода топлива и удовольствия от вождения. Этого удалось достичь благодаря стратегии развития BMW EfficientDynamics, результатами которой можно насладиться в новом седане BMW 5 серии по всему миру, в качестве серийного оснащения и в огромном объеме. Выдающаяся экономичность и образцовые показатели выбросов вредных веществ являются еще одной причиной испытать удовольствие от вождения за рулем BMW 5 серии.

Все доступные для седана BMW 5 серии силовые агрегаты появились в рамках стратегии развития BMW EfficientDynamics. Наряду с бензиновыми и дизельными двигателями с оптимизированным расходом топлива коробка передач с очень высоким коэффициентом полезного действия, широко используемое облегчение различных конструктивных элементов, отточенная аэродинамика и  другие меры увеличения эффективности наделяют любую модель семейства нового BMW 5 серии  образцовыми показателями расхода топлива и вредных выбросов по сравнению с автомобилями схожей мощности. Благодаря этому новый BMW 520d упрочивает свое лидерство и завоевывает звание самого экономичного автомобиля в сегменте. BMW 530d может оснащаться опциональной технологией BluePerformance в сочетании с автоматической коробкой передач. Это уже четвертая модель концерна, укладывающаяся в нормы токсичности ОГ Евро-6, вступающие в силу только в 2014 году.

Бензиновые двигатели нового BMW 5 серии: 
идеальное сочетание эффективных инноваций.

Такие типичные для марки качества, как спонтанность, высокооборотистость и плавность работы двигателя, сочетающиеся с непревзойденной эффективностью, являются отличительными особенностями всех двигателей нового седана BMW 5 серии. Как восьмицилиндровый двигатель топовой модели линейки BMW 550i, так и 3 шестицилиндровых силовых агрегата обладают технологическими инновациями, появившимися в  рамках концепции BMW EfficientDynamics. Благодаря особой комбинации технологий каждый из двигателей наделен своими собственными характеристиками.

Важнейшей особенностью, объединяющей все бензиновые двигатели, является система подачи топлива с применением технологии непосредственного впрыска второго поколения. Расположенные центрально, между клапанами и в непосредственной близости от свечи зажигания форсунки системы высокоточного впрыска обеспечивают точнейшую дозировку впрыскиваемого топлива. Таким образом реализуется ощутимое снижение расхода топлива в ходе повседневной эксплуатации. Шестицилиндровые двигатели новых BMW 528i и BMW 523i обладают наиболее ориентированным на эффективность исполнением системы высокоточного впрыска. Непосредственный впрыск топлива при работе на обедненных смесях позволяет данным двигателям достигать отличные результаты расхода топлива. В случае с данным способом, известным также как послойный заряд, внутри камеры сгорания образуются различные, располагающиеся друг в друге слои топливовоздушной смеси. На большом удалении от свечи зажигания бензиновая часть смеси начинает постоянно увеличиваться. И только в непосредственной близости от свечи образуется насыщенный и, следовательно, легковоспламеняющийся слой смеси. Воспламенение данного слоя приводит к чистому и равномерному прогоранию обедненных слоев, расположенных на большом удалении от свечи зажигания.

В двигателе V8 нового BMW 550i, а также в рядном шестицилиндровом силовом агрегате нового BMW 535i система высокоточного впрыска сочетается с турбонаддувом. Технология BMW TwinPower Turbo обеспечивает такие характеристики мощности, для достижения которых на аналогичных двигателях других производителей потребовалось бы значительное увеличение рабочего объема. Это привело бы к увеличению массы, а также ухудшению показателей расхода топлива и вредных выбросов. Восьмицилиндровый двигатель с технологией BMW TwinPower Turbo и системой высокоточного впрыска – это единственный в своем классе силовой агрегат, турбонагнетатель и нейтрализаторы которого расположены в развале блока цилиндров. Помимо этого данный двигатель является самым эффективным силовым агрегатом в своем классе мощности. По сравнению с предшествующей моделью BMW 550i обладает увеличенной на 30 кВт мощностью и сниженным на 5 процентов расходом топлива.

BMW
Medien-
information

11/2009
Страница 33

На шестицилиндровом двигателе BMW 535i впервые используется комбинация систем BMW TwinPower Turbo и высокоточного впрыска. Помимо этого данные системы впервые сочетаются с технологией VALVETRONIC, которая осуществляет бесступенчатую регулировку хода клапана и регулирует фазы газораспределения впускных клапанов. Дроссельные потери при газообмене сокращаются до минимума, а энергия топлива используется максимально эффективно. Также данная система способствует лучшей отзывчивости двигателя. Двигатель нового BMW 535i мощностью 225 кВт/306 л.с. обеспечивает ускорение с нуля до ста км/ч за 6 секунд, обладая при этом средним расходом топлива в тестовом цикле ЕС 8,5 литров на 100 километров.

Частью постоянного совершенствования силовых установок в рамках концепции BMW EfficientDynamics также является снижение массы. Силовые агрегаты новых BMW 550i и BMW 535i изготовлены практически полностью из алюминия. Рядные шестицилиндровые двигатели BMW 528i и BMW 523i оснащены картерами из магниево-алюминиевого сплава. Благодаря данной конструкции удалось достичь снижения массы приблизительно на 24 процента по сравнению с аналогичными алюминиевыми картерами.

Снижение массы способствует не только повышению эффективности, но и улучшению маневренности автомобиля. Все исполнения нового седана BMW 5 серии обладают практически идеальным отношением масс между передней и задней осями, равным 50:50. В сочетании с задним приводом данное гармоничное отношение масс между осями обеспечивает отличную основу для динамичного и ни с чем не сравнимого поведения на дороге нового седана BMW 5 серии.

Мощная тяга,  легкость, эффективность: 
Дизельные двигатели последнего поколения.

Дизельные двигатели нового седана BMW 5 серии Седан также представляют собой последнее слово в развитии силовых агрегатов. Полностью алюминиевая конструкция, непосредственный впрыск топлива Common-Rail последнего поколения и турбонаддув наделяют как четырех-, так и шестицилиндровые дизельные двигатели  впечатляющей тягой, высокой плавностью работы и непревзойденной эффективностью.

На моделях BMW 530d и BMW 525d используются два представителя нового поколения рядных шестицилиндровых дизельных двигателей. Благодаря большому количеству инноваций данные двигатели обладают выдающейся эффективностью и обеспечивают более чистое горение топлива. Дополнительное снижение массы по сравнению с соответствующими предшествующими двигателями способствует не только достижению большей эффективности, но и лучшей маневренности обеих моделей. Рабочий объем обоих двигателей составляет 3,0 литра. Для достижения высокой тяги на низких оборотах на обоих двигателях используется оптимизированная система турбонаддува с изменяемой геометрией впускного тракта. Подача топлива с помощью непосредственного впрыска Common Rail последнего поколения через пьезофорсунки, которые работают под давлением до 1 800 бар (BMW 530d) или до 1 600 бар (BMW 525d). По сравнению с соответствующими предшествующими моделями новые BMW 530d и BMW 525d обладают большей мощностью на 7 и 5 кВт, при этом средний расход топлива в тестовом цикле ЕС снизился на 4 процента.

В качестве опции новый BMW 530d с автоматической коробкой передач может оснащаться системой BMW BluePerformance. Использование данной системы делает BMW первопроходцем в сфере внедрения технологий очистки отработавших газов,  позволяющих достичь еще более существенного сокращения выбросов оксида азота  (NOX). На новом BMW 530d с системой BMW BluePerformance сажевый фильтр и серийно устанавливаемый катализатор окисления расширены накопительным нейтрализатором NOX. Данное устройство рассчитано на весь срок службы автомобиля, не нуждается в обслуживании и дополнительных средствах производства. Поэтому система нейтрализации отработавших газов уже сегодня позволяет достичь снижения вредных выбросов до уровня норм токсичности Евро-6, вступающих в силу с 2014 года.

Постоянная модернизация четырехцилиндрового дизельного двигателя позволяет новому BMW 520d достичь еще больного оптимального соотношения динамики и расхода топлива. Максимальная мощность двухлитрового двигателя, выполненного из алюминия, была увеличена на 5 кВт до 135 кВт, а максимальный крутящий момент – на 30 Нм до 380 Нм.  Вдобавок к этому новый BMW 520d, обладающий средним расходом топлива в тестовом цикле ЕС 
5,0 литра на 100 километров, а уровнем выбросов CO2 - 132 грамма на километр (предварительные значения), увеличивает свой отрыв в качестве самого экономичного и экологичного автомобиля в сегменте.

Премьера в линейке BMW 5 серии: функция Auto Start Stop.

Новый BMW 520d серийно оснащается функцией Auto Start Stop, которая обеспечивает сокращение времени работы двигателя на холостых оборотах при остановках на перекрестах или в пробках. Как только водитель переводит рычаг КПП в нейтральное положение и снимает ногу с педали сцепления, двигатель автоматически отключается. При необходимости дальнейшего движения достаточно нажать на педаль сцепления, после чего двигатель запустится без промедлений.

Помимо этого все исполнения нового седана BMW 5 серии с механической коробкой передач серийно оснащаются индикатором момента переключений. Зажигающаяся на приборной панели стрелка с указанием оптимальной передачи подсказывает водителю идеальный момент для переключения. При этом электроника двигателя вычисляет оптимальный с точки зрения расхода топлива момент смены передачи в зависимости от условий движения.

Система рекуперации энергии торможения с индикатором.

Серийная система рекуперации энергии торможения с  помощью  интеллектуального распределения электроэнергии обеспечивает выработку электричества для бортовой сети автомобиля во время фаз разгона и торможения. Благодаря этому происходит разгрузка двигателя и обеспечивается выработка электроэнергии без дополнительного расходования топлива. Во время движения под тягой генератор, как правило, отключается для достижения лучших характеристик разгона, предоставляя возможность водителям ощутить типичное для BMW удовольствие от вождения.

Приборная панель нового седана BMW 5 серии дополнена индикатором рекуперации энергии. Графический индикатор рядом с расходомером в нижней части тахометра указывает на выработку электроэнергии во время фаз разгона и торможения. Голубая стрелка активируется в тот момент, когда энергия, выработанная в процессе торможения, то есть без дополнительного расхода топлива,  подается в электросеть автомобиля.

Меньшая потребность в энергии благодаря электромеханическому усилителю рулевого управления  и настроенным в соответствии с потребностями навесным агрегатам.

Свой вклад в более эффективное использование электроэнергии в автомобиле вносит также настроенное в соответствии с потребностями управление навесными агрегатами и использование электромеханического усилителя рулевого управления. Например, настроенный таким образом насос охлаждающей жидкости требует значительно меньше энергии, чем его обычный аналог, постоянно работающий на полной мощности. Также экономии энергии способствуют топливный насос изменяемого давления, оснащение систем управления ходовой частью насосами, потребляющими энергию в зависимости от потребностей и используемые на моделях 
BMW 528i, BMW 523i и BMW 535i масляные насосы с изменяемыми характеристиками.

Внедрение новой системы рулевого управления для BMW 5 серии также вносит существенный вклад в повышение эффективности. Серводвигатель электромеханического усилителя рулевого управления EPS активируется только в том случае, когда требуется снижение усилия на рулевом колесе. С помощью данной меры снижается потребность в электроэнергии. Поэтому генератор получает возможность преобразовать меньшее количество энергии топлива в электрический ток.  Помимо этого снижения потери мощности удалось добиться благодаря использованию интеллектуальной системы управления компрессором кондиционера. В новом BMW 5 серии компрессор кондиционера отделяется от ременной передачи с помощью электромагнитной муфты	 в то время, когда климатическая установка не используется.

Также разработчики преследовали цель, снизить потери на трение для всех агрегатов. Благодаря использованию специальной трансмиссионной жидкости с высокой текучестью в сочетании со сниженным количеством масла в главной передаче заднего моста потери на трение, а также потери, возникающие в результате вспенивания масла, снижаются непосредственно после начала движения автомобиля. Алюминиевая конструкция главной передачи заднего моста, уже применяемая на новом BMW 7 серии, теперь устанавливается на и седан BMW 5 серии. Благодаря этому обеспечивается более быстрый прогрев, а также снижается термальная нагрузка на высоких скоростях.

Снижение аэродинамического сопротивления способствует улучшение показателей расхода топлива. Все исполнения нового седана BMW 5 серии, за исключением BMW 550i, оснащаются активными заслонками охлаждающего воздуха, которые могут открываться и закрываться в зависимости от условий движения. Поэтому при низкой потребности в охлаждающем воздухе улучшаются аэродинамические характеристики автомобиля. Также улучшения обтекаемости удалось добиться благодаря гладкой поверхности днища.

Эффективная передача крутящего момента: механическая коробка передач со смазочной системой с сухим картером и восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия.

На новый седан BMW 5 серии устанавливается новое поколение шестиступенчатой механической коробки передач, а также опциональная восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия (серийно для BMW 550i). Все варианты коробок передач обладают оптимизированным коэффициентом полезного действия, компактной конструкцией и низкой массой. Новая механическая коробка передач для моделей BMW 535i, BMW 525d и BMW 520d имеет систему смазки с сухим картером и обладает модифицированными зубчатыми передачами. Конструктивные изменения повышают комфорт при переключениях и в то же время снижают механические потери на перемешивание масла внутри зубчатых передач. Помимо этого с помощью управляемой подачи масла снижаются потери в результате вспенивания, возникающие при разделении больших объемов масла.

Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач полностью отвечает принципам BMW EfficientDynamics. Характерными особенностями данной трансмиссии являются инновационная конструкция зубчатых передач, которая позволяет увеличить количество передач по сравнению с ранее используемой шестиступенчатой трансмиссией и увеличить поперечный наклон шкворня без негативного влияния на массу, размер и КПД. Благодаря малому времени переключения и возможности точного выбора передачи при переключениях вниз для обеспечения максимального ускорения повышаются динамические характеристики автомобиля. Возникающая только в процессе начала движения и, следовательно, минимальная пробуксовка гидротрансформатора, высокий внутренний КПД, низкие потери на трение, увеличенное передаточное отношение высших передач, способствующее лучшим характеристикам движения при низких оборотах двигателя: все эти нововведения позволяют достичь значительного снижения расхода топлива по сравнению с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Но и это еще не все: модели с шестицилиндровыми двигателями в сочетании с восьмиступенчатой коробкой передач обладают такими же или даже меньшими показателями расхода топлива и выбросов CO2 по сравнению с исполнениями с механической коробкой передач. Например, расход топлива в тестовом цикле ЕС у нового BMW 530d с механической коробкой передач составляет 6,3 л/100 км, а у версии с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией – всего  6,2 литра на 100 километров.

Снижение расхода топлива с помощью рационально облегченной конструкции.

Целенаправленный подбор материалов вносит свой вклад в оптимизацию массы нового седана BMW 5 серии. Также это оказывает положительное влияние, как на маневренность автомобиля, так и на показатели расхода топлива и вредных выбросов. Оптимизация массы осуществляется при одновременном улучшении пассивной безопасности. Это стало возможным в основном благодаря целенаправленному использованию высокопрочных многофазных сортов стали, высокопрочных сталей горячей формовки и алюминия.

Большая доля высокопрочных сталей  делает силовую структуру салона нового седана BMW 5 серии максимально прочной и безопасной без использования дополнительных материалов. Помимо снижения массы с помощью использования специальных сортов стали удалось увеличить среднюю жесткость кузова на 55 процентов по сравнению с предшествующей моделью. Также было улучшено значение, отображающее отношение жесткости на скручивание к опорной поверхности и массе автомобиля. Еще одним важным изменением является использование опор амортизационных стоек из алюминия, отлитого под давлением. Эта мера обеспечивает улучшение динамических характеристик нового седана BMW 5 серии, придает большей жесткости передней части автомобиля, а также положительно сказывается на весовом балансе автомобиля благодаря низкой массе данных опор.

Также стоит упомянуть, что новый седан BMW 5 серии впервые получил двери, изготовленные из алюминия. Только благодаря этой мере удалось снизить массу приблизительно на 23 килограмма по сравнению с автомобилем, обладающим дверьми обычной конструкции. Помимо этого из легкого металла изготовлены также передние боковины кузова, капот и элементы передней и задней подвесок.

•	Уникальная комбинация систем помощи водителю и услуг для обеспечения мобильности.

6.	BMW ConnectedDrive в новом BMW 5 серии:
уверенность, комфорт и безопасность благодаря интеллектуальной системе связи.

•	Мировая премьера: система помощи при парковке BMW и система кругового обзора.

•	Расширение: активный круиз-контроль с функцией Stop & Go и система предупреждения о наезде с функцией торможения.

Благодаря уникальному в мировом масштабе предложению в рамках программы BMW ConnectedDrive серийных и опциональных систем помощи водителю и услуг для обеспечения мобильности новый седан BMW 5 серии устанавливает новые стандарты езды в своем сегменте: более уверенной, комфортабельной и безопасной. Портфолио включает в себя ряд систем и функций, которые впервые были представлены в новом BMW 7 серии и теперь впервые вводятся в верхнем среднем классе. Сервисы системы BMW ConnectedDrive дополнены инновационными системами, которые в новом седане BMW 5 серии представлены впервые в мире. К этим новинкам относятся: система помощи при парковке BMW, система кругового обзора, система предупреждения о наезде с функцией торможения в комбинации с активным круиз-контролем с функцией Stop & Go и ограничитель скорости.

BMW ConnectedDrive включает в себя уникальный в мировом масштабе набор систем и функций: предоставление транспортной информации, услуги в области обслуживания автомобиля, справочная служба и офисные услуги, выбор и планирование маршрута для путешествия, аварийный вызов, доступ в Интернет и системы помощи водителю. Все эти функции последовательно ориентированы в трех направлениях: повышение индивидуального комфорта, оптимальная безопасность водителя и пассажиров и удовлетворение самых современных требований к информационно-развлекательным системам в автомобиле.

Для выполнения этих задач интеллектуальная система связи BMW ConnectedDrive целенаправленно координирует информационный обмен между водителем, автомобилем и внешним миром. Актуальная транспортная информация, электронная почта, аварийный вызов, Интернет-сайты, телефонная справочная служба или системы помощи водителю, которые базируются на информации от видеокамер и датчиков – системы комфорта, системы безопасности и информационно-развлекательные системы на борту автомобиля BMW в любое время предоставляют водителю столько информации и услуг, сколько необходимо и сколько он пожелает. Для этой цели система связи BMW ConnectedDrive объединяет все инновационные предложения и технологии таким образом, чтобы водитель получал еще больше удовольствия за рулем, еще больше комфорта и безопасности. При этом выбор всегда за водителем. Он остается главным действующим лицом в автомобиле. Благодаря системе связи BMW ConnectedDrive и инновационным системам помощи на ее базе водитель получает дополнительное превосходство, уверенность и безопасность в самых различных транспортных ситуациях.

Инновационная система помощи при парковке BMW: больше комфорта благодаря полностью автоматическому управлению автомобиля и оптимальным указаниям системы.

Список систем помощи водителю на базе BMW ConnectedDrive, ориентированных как на комфорт, так и на безопасность движения, теперь дополнился еще одной инновационной системой. Новый седан BMW 5 серии – первый автомобиль, который опционально может оснащаться системой помощи при парковке BMW. Новая система поддерживает водителя, обеспечивая безопасное и комфортабельное маневрирование автомобиля при его установке на свободное место для парковки параллельно к направлению движения.

Поддержка водителя начинается уже при выборе подходящего свободного места. Ультразвуковые датчики, встроенные в окантовку указателей поворота, при скорости движения автомобиля до 35 км/ч постоянно измеряют длину и ширину потенциального места для парковки вдоль кромки проезжей части или на боковых полосах рядом с ней. Таким образом, система ищет свободное место, длина которого больше длины автомобиля как минимум на 1,20 метра. Если система не активирована, измерение происходит «на заднем плане». Только после остановки автомобиля и включения передачи заднего хода в контрольном дисплее системы управления iDrive появляется соответствующий символ и указывает водителю, что имеется подходящее свободное место для парковки. При активированной системе наличие подходящих свободных мест указывается уже во время движения автомобиля в поисках места для парковки. В обоих случаях водитель может простым нажатием на контроллер подтвердить, что он хочет воспользоваться системой помощи при парковке.

После этого ему нужно только нажимать на педаль акселератора и тормоза в соответствии с указаниями системы и следить за безопасностью маневров, а система сама выполняет все необходимые для точной парковки задним ходом повороты рулевого колеса. Система помощи при парковке выдает водителю указания о необходимых с его стороны действиях. Акустические и оптические указания сигнализации аварийного сближения при парковке (PDC) или предлагаемой впервые системы кругового обзора значительно облегчают маневрирование в условиях ограниченного пространства или при наличии препятствий перед или позади выбранного свободного места.

Инновационная система кругового обзора: идеальный обзор при маневрировании.

Для нового седана BMW 5 серии предлагается также камера заднего вида, картинка от которой в цвете и в оптимальной перспективе отображается на контрольном дисплее. Интерактивные линии, обозначающие колею автомобиля, указывают оптимальный угол поворота рулевого колеса и самый минимальный диаметр поворота. Особенно полезна камера заднего вида при подсоединении прицепа. С помощью функции масштабирования можно увеличить картинку в зоне тягово-сцепного устройства. Специальные неподвижные линии на картинке помогают правильно оценить расстояние. Интерактивная "линия стыковки", которая взаимосвязана с углом поворота рулевого колеса, облегчает точное приближение к дышлу прицепа.

Еще лучшую обзорность предлагает впервые применяемая для нового седана BMW 5 серии система кругового обзора. Дополнительно к камере заднего вида и датчикам сигнализации аварийного сближения при парковке (PDC) она использует две видеокамеры в наружных зеркалах. Полученные таким образом данные относительно автомобиля и окружающего пространства обрабатываются центральным процессором. На основании этого он формирует общую картинку, которая выводится на контрольном дисплее и отображает как автомобиль, так и окружающее его пространство в перспективе с высоты птичьего полёта. С помощью такого изображения возможно особо точное маневрирование в условиях ограниченного пространства.

В качестве подсистемы опциональной системы кругового обзора водитель в соответствующей ситуации может использовать функцию бокового вида. Для этой функции используются две видеокамеры, встроенные в передних крыльях, которые позволяют обзор транспорта, движущегося в поперечном направлении. Картинки от этих камер также передаются на контрольный дисплей и предлагают не только дополнительный комфорт при маневрировании, но и, прежде всего, позволяют заблаговременно увидеть приближающийся транспорт слева и справа от автомобиля при выезде из узких ворот гаража или при выезде на непросматриваемый перекресток.

Инновационная комбинация: система предупреждения о наезде с функцией торможения в комбинации с активным круиз-контролем с функцией Stop & Go.

В серийную комплектацию нового седана BMW 5 серии входит круиз-контроль с функцией торможения. Чтобы поддерживать на постоянном уровне предустановленную водителем скорость движения, эта система производит вмешательство в систему управления двигателя и в тормозную систему автомобиля, а в оснащении с автоматической коробкой передач – также в выбор передачи. Система постоянно регистрирует продольное и поперечное ускорение автомобиля и при необходимости обеспечивает снижение скорости путем вмешательства в систему управления двигателя и тормозную систему, например, для более комфортного прохождения поворотов. Кроме того, она поддерживает контролируемое движение с горы – в том числе при эксплуатации с прицепом – при необходимости притормаживая автомобиль.

Еще больше облегчает работу водителя предлагающийся в качестве опции активный круиз-контроль с функцией Stop & Go. Он дополнительно включает в себя автоматическую регулировку дистанции, что позволяет комфортабельно следовать в потоке автотранспорта по автомагистрали или шоссе, и кроме того поддерживает выбранную дистанцию до едущего впереди автомобиля при движении в пробке с минимальной скоростью. Если предустановленная водителем дистанция до едущего впереди автомобиля сокращается, то в соответствии с ситуацией движения система регулирует скорость автомобиля путем вмешательства в систему управления двигателя и наращиванием тормозного давления. Таким образом, при необходимости автомобиль может быть надежно заторможен вплоть до его полной остановки.

Максимальное замедление, которое возможно посредством активного круиз-контроля с функцией Stop & Go, составляет до 4 м/с2. При высоких скоростях движения для большего комфорта замедление ограничивается величиной 2,5 м/с2. Если необходимо вмешательство водителя из-за того, что едущий впереди автомобиль резко затормозил, на это указывается посредством оптических и акустических сигналов. Одновременно снижается порог срабатывания системы помощи при экстренном торможении, и активируется функция повышения готовности тормозов системы динамического контроля курсовой устойчивости (DSC).

Далее, например, после промежуточной остановки длительностью более 3 секунд для продолжения движения водитель должен отдать команд к разгону автомобиля коротким нажатием на педаль акселератора или нажатием на клавишу "Resume" на многофункциональном рулевом колесе. Кроме того, водитель даже при активированной системе может в любое время самостоятельно изменить скорость движения автомобиля, нажав на педаль акселератора или тормоза. То есть водитель всегда отвечает за управление автомобилем.

Активный круиз-контроль с функцией Stop & Go, который можно активировать при скоростях от 30 до 180 км/ч, использует радарный датчик новейшего поколения, так называемый радар дальнего диапазона (Full Range Radar). Инновационный радарный датчик внешне незаметно встроен в передний фартук автомобиля, не требует индивидуальной настройки и в значительной степени нечувствителен к загрязнениям. Измерительный конус системы в ближнем диапазоне примерно до 50 метров расширен таким образом, что в пределах определенных границ радарными датчиками могут распознаваться даже автомобили на соседних полосах движения. Если другой автомобиль выезжает на полосу движения, по которой движется BMW 5 серии, активный круиз-контроль с функцией Stop & Go чутко адаптирует скорость BMW 5 серии к скорости этого автомобиля.

Для нового седана BMW 5 серии в комбинации с активным круиз-контролем впервые предлагается также система предупреждения о наезде с функцией торможения. Обе системы можно включить независимо друг от друга, однако в своем принципе действия они согласованы друг с другом. Система предупреждения о наезде с функцией торможения имеет двухступенчатый алгоритм предупреждения. Так называемое предварительное предупреждение ограничивается оптическим указанием: в комбинации приборов и – при соответствующей комплектации автомобиля – также на проекционном дисплее появляется красный символ автомобиля и призывает водителя увеличить дистанцию до едущего впереди транспортного средства. Параллельно с этим создается предварительное давление в тормозном приводе, снижается порог срабатывания адаптивной системы помощи при экстренном торможении и активируется функция повышения готовности тормозов системы динамического контроля курсовой устойчивости (DSC). Таким образом, в случае экстренного торможения быстрее создается полное тормозное давление, и благодаря сокращению остановочного пути снижается риск наезда. Если одновременно используется активный круиз-контроль с функцией Stop & Go, предварительного предупреждения не происходит, поскольку система круиз-контроля сама автоматически обратно восстанавливает предустановленную дистанцию.

Независимо от того, включен активный круиз-контроль или нет, при повышенной опасности столкновения активируется вторая ступень предупреждения. В ситуациях, которые требуют особо быстрого вмешательства водителя, система включает так называемое срочное предупреждение. Кроме оптического, оно включает в себя и акустическое предупреждение. Одновременно включается замедление автомобиля. Автомобиль затормаживается максимум на 1,2 секунды с замедлением 3 м/с2. Так, в сочетании с мигающим символом в комбинации приборов и в проекционном дисплее (если имеется) и предупредительным звуковым сигналом водитель получает недвусмысленный призыв к реагированию. Благодаря приведенной в предварительную готовность тормозной системе даже в такой ситуации создаются условия, чтобы избежать ДТП или по крайней мере значительно уменьшить его последствия.

Система помощи при перестроении наблюдает за движущимся позади транспортом.

О потенциально критических ситуациях при выполнении маневра обгона водителя нового BMW 5 серии предупреждает система помощи при перестроении, предлагающаяся в качестве опции. С помощью двух радарных датчиков в задней части автомобиля система наблюдает за движением транспорта на соседних полосах движения. При этом охватывается диапазон от так называемой "мертвой" зоны на соседней полосе движения до удаления примерно на 60 метров назад. Интегрированный в корпусе левого наружного зеркала загорающийся желтый треугольный символ указывает водителю, что в критической зоне находится транспортное средство.

Если же водитель, тем не менее, включил указатель поворота, намереваясь перестроиться в другой ряд или свернуть, светодиодный сигнал начинает мигать для предупреждения водителя. Дополнительно водитель получает предупреждение в виде легкой, но недвусмысленной, вибрации обода рулевого колеса.

Система слежения за разметкой: система на базе видеокамеры предупреждает водителя о непредумышленном съезде с полосы движения даже в темноте.

Система слежения за разметкой, которая также предлагается в качестве опции, может распознать непредумышленное отклонение от курса при скоростях движения более 70 км/ч. Система состоит из камеры, установленной на ветровом стекле в зоне салонного зеркала заднего вида, блока управления для обработки данных и сигнального датчика, который – аналогично системы помощи при перестроении – включает вибрацию рулевого колеса. Система слежения за разметкой функционирует в зависимости от скорости движения. При высокой скорости система соответственно заблаговременно реагирует на приближение автомобиля к ограничительной линии проезжей части. Если водитель обозначил свое намерение перестроиться в другой ряд или изменить направление движения, включив указатель поворота, предупреждающий сигнал не выдается.

Видеокамера системы распознает разметку по меньшей мере с одной стороны проезжей части. Блок управления рассчитывает положение автомобиля по отношению к этой разметке проезжей части. Видеокамера может наблюдать за разметкой на расстоянии примерно 50 метров вперед и в соответствии с ситуацией реагировать также при поворотах или при сужении проезжей части. Систему можно использовать даже в темноте, как только включаются фары. Таким образом, система может найти достаточно широкое применение при повседневной эксплуатации автомобиля.

Индикатор ограничения скорости и ограничитель скорости.

Установленная на салонном зеркале заднего вида видеокамера кроме этого является условием для реализации другой комфортно-ориентированной системы помощи водителю. В комбинации с навигационной системой Professional индикатор ограничения скорости помогает водителю, предоставляя информацию о максимально допустимой скорости на данном участке дороги. Для этого видеокамера постоянно регистрирует как указатели на обочине дороги, так и табло переменной информации над автомагистралями. Полученные данные сравниваются с данными в памяти навигационной системы. Благодаря использованию видеокамеры могут быть учтены дополнительные дорожные знаки, которые действительны, например, при скользкой дороге, и временные ограничения, действующие, например, около строек.

Определенное системой ограничение скорости указывается водителю в виде символа дорожного знака в комбинации приборов или опционально в проекционном дисплее, до тех пор, пока это ограничение действует. Благодаря эффекту разгрузки водителя система повышает комфорт прежде всего во время поездок на дальние расстояния. В дополнение к индикатору ограничения скорости для нового BMW 5 серии предлагается ограничитель скорости (Speed Limit Device). Эта функция ограничивает максимально возможную скорость движения автомобиля до предустановленного водителем максимума в диапазоне от 30 до 230 км/ч. Управление функцией осуществляется с помощью клавиатуры в левой спице рулевого колеса. Если водитель, несмотря на активированную функцию ограничителя скорости, хочет ехать быстрее, достаточно короткого сильного нажатия на педаль акселератора. Тогда на короткое время ограничение отменяется. Как только автомобиль снова замедляется до скорости менее предустановленного максимума, функция снова активируется.

Высококачественная светотехника с интеллектуальным управлением.

В сочетании с опциональными биксеноновыми фарами новый седан BMW 5 серии может оснащаться системой адаптивного освещения новейшего поколения, включая функцию освещения поворота, изменяемое светораспределение и адаптивный корректор фар. Система адаптивного освещения обеспечивает освещение проезжей части в соответствии с ее изгибами. Направление поворота фар при этом ориентируется соответственно на угол поворота рулевого колеса, интенсивность рысканья и скорость автомобиля. В фары интегрирована функция освещения поворота. При повороте автомобиля включается дополнительный световой конус, чтобы осветить дорогу в том направлении, куда поворачивает автомобиль.

Благодаря адаптивному корректору фар учитывается также вертикальный профиль дороги. При проезде верхней точки возвышения дороги, при движении через тоннель или на крутой рампе световой конус соответственно опускается или поднимается для оптимального освещения дороги, не ослепляя при этом встречный транспорт. Другая составная часть системы адаптивного освещения – изменяемое светораспределение, которое на прямых и ровных участках обеспечивает освещение проезжей части, оптимизированное в соответствии с ситуацией. Инновационное управление в зависимости от скорости движения автоматически расширяет поле зрения водителя путем целенаправленного расширения светового конуса.

Дополнительный вклад в безопасность движения для нового BMW 5 серии в ночное время обеспечивает опциональная система автоматического переключения дальнего-ближнего света. С учетом конкретной ситуации движения эта система автоматически включает или выключает дальний свет. Таким образом, водителю всегда гарантируется оптимальные условия видимости, и одновременно он освобождается от необходимости ручного переключения. На основании видеоизображений, которые получены от встроенной в салонное зеркало камеры, система распознает едущие впереди автомобили на расстоянии примерно 400 метров, встречный транспорт регистрируется уже на расстоянии примерно 1000 метров. При достаточном освещении проезжей части и окрестностей дальний свет автоматически выключается.

Для повышения безопасности движения в ночное время: система ночного видения BMW с функцией распознавания пешеходов.

BMW – первый в мире автомобилестроитель, который предлагает систему ночного видения с функцией распознавания пешеходов. Второе поколение системы, которая в новом BMW 5 серии предлагается в качестве опции, устанавливает стандарты в области предотвращения аварий при поездках в ночное время. Центральный элемент системы – тепловизионная камера, установленная в передней части автомобиля и встроенная сообразно требований дизайна. Она выдает видеоизображение в режиме реального времени, на котором люди, животные и другие объекты, излучающие тепло, отображаются в высоком разрешении на центральном контрольном дисплее даже в том случае, если они находятся вне светового конуса фар автомобиля.

В системе ночного видения BMW это видеоизображение дополняется автоматической функцией распознавания пешеходов. Для этого видеоданные анализируются блоком управления с помощью специального алгоритма, который позволяет распознать пешеходов и велосипедистов, находящихся потенциально на курсе столкновения автомобиля. Если система определяет возможную опасность для пешеходов или велосипедистов, она выдает водителю предупреждение через контрольный дисплей и опциональный проекционный дисплей. Предупреждение касается только тех пешеходов и велосипедистов, которые находятся в зоне курса столкновения автомобиля, предварительно рассчитанного на основании скорости, угла поворота рулевого колеса и интенсивности рыскания.

Инновационные сервисы системы BMW ConnectedDrive.

Исключительно разнообразны опциональные сервисы, которые система связи BMW ConnectedDrive предлагает водителю нового седана BMW 5 серии. Целенаправленная передача информации в соответствии с конкретной ситуацией в рамках системы BMW ConnectedDrive способствует повышению комфорта, улучшению безопасности всех пассажиров, использованию современных мультимедийных систем. При этом выбор услуг для обеспечения мобильности – предоставление транспортной информации, услуги в области обслуживания автомобиля, справочная служба и офисные услуги, выбор и планирование маршрута для путешествия, аварийный вызов, доступ в Интернет – является уникальным в мировом масштабе.

Разнообразную и ориентированную на пользователя поддержку в самых различных ситуациях – перед запуском двигателя, в пути и по прибытии к месту назначения – система BMW ConnectedDrive предлагает клиентам через службу BMW Assist. BMW Assist дает возможность послать расширенный аварийный вызов с автоматическим определением местонахождения автомобиля, получать расширенную транспортную информацию, разнообразные сведения через справочную службу и интерактивный коммуникационный канал Meine Info ("Моя информация"), включая функцию Send to Car ("Переслать данные в автомобиль"). Благодаря функции удаленного сервиса BMW TeleServices возможно в том числе автоматическое соединение с сервисной станцией. При этом данные о состоянии изнашиваемых компонентов, полученные от бортовой системы контроля технического состояния автомобиля (CBS), передаются по телефонной линии на соответствующую сервисную станцию дилера BMW. Кроме того, новые удаленные функции системы BMW ConnectedDrive теперь позволяют по всему миру дистанционную блокировку и разблокировку дверей автомобиля по телефону и определение его местонахождения с точностью до метра.

На случай аварии: аварийный вызов с автоматическим определением местонахождения автомобиля.

В случае ДТП расширенный аварийный вызов как составная часть опциональной телематической службы BMW Assist системы BMW ConnectedDrive позволяет передать подробную информацию о характере ДТП и опасности повреждения пассажиров еще до прибытия служб спасения к месту аварии. Таким образом, они уже заранее могут подготовить необходимое медицинское оборудование для адекватной помощи пострадавшим.

Информация, которая передается в кол-центр BMW в рамках расширенного аварийного вызова, кроме точного автоматического определения местонахождения автомобиля включает в себя также номер мобильного телефона, идентификационный номер автомобиля, тип автомобиля и его цвет, а также данные, полученные от датчиков в автомобиле, которые позволяют судить о характере и тяжести ДТП. Регистрируется срабатывание имеющихся защитных систем, занятость и статус ремней безопасности передних сидений. Кроме этого распознается характер ДТП – фронтальное, заднее, боковое или множественное столкновение. Наряду с автоматическим срабатыванием аварийного вызова система позволяет водителю или переднему пассажиру активировать аварийный вызов вручную, при этом тотчас производится соединение с центром обработки вызовов BMW.

Больше уверенности за рулем благодаря четкой структуре управления.

Типичная для BMW структура кокпита с развернутой к водителю передней панелью усовершенствована благодаря последовательному пространственному группированию функций, относящихся к движению автомобиля, и функций, ориентированных на комфорт, что способствует более уверенной езде. Индикаторы и элементы управления функций, относящихся к движению автомобиля, расположены со стороны водителя, элементы управления функций комфорта – в центре. Такая структура используется и на новых многофункциональных рулевых колесах для BMW 5 серии. Здесь функциональные клавиши для регулировки скорости расположены с одной стороны, а элементы управления аудиосистемой и телефоном с другой, то есть в полном соответствии со структурой кокпита – раздельно.

Наряду с такой горизонтальной организацией рабочего места водителя вертикальная структуризация также способствует быстрой и интуитивной ориентации в новом седане BMW 5 серии. В верхней зоне кокпита – то есть на уровне глаз водителя – находятся все основные указатели. В нижней зоне расположены элементы управления – оптимально доступные с точки зрения эргономики и различающиеся по величине, форме и структуре поверхности, что значительно облегчает управление на ощупь, не глядя. На клавишной панели, непосредственно около блока управления освещением сконцентрированы выключатели для активации различных систем помощи водителю, которые поддерживают водителя в наблюдении за окружающей обстановкой.

Серийно двигатель нового седана BMW 5 серии можно включить нажатием на кнопку Start/Stop, если автомобильный ключ находится в автомобиле. Таким образом, отпадает необходимость в традиционном ключе зажигания. Для управления указателями поворота и стеклоочистителями имеются классические рычажки на рулевой колонке по обеим сторонам от рулевого колеса. Клавиши для регулировки положения сидений эргономически оптимально расположены снаружи на сиденье. Элементы управления функции памяти настроек сидений находятся во внутренней обшивке дверей, так что их можно легко включить уже перед посадкой в автомобиль.

Для активации и управления климат-контролем, системой отопления и вентиляции в новом BMW 5 серии имеется отдельная панель управления на центральной консоли под аудиосистемой. Серийный климат-контроль включает в себя раздельное регулирование температуры для сиденья водителя и переднего пассажира, автономную вентиляцию, удаление запотевания стекол и обогрев с использованием статочного тепла двигателя. Опционально предлагается климат-контроль с расширенными функциями, к числу которых относятся автоматическое переключение на режим циркуляции воздуха, компенсация воздействия прямого солнечного излучения и раздельное регулирование распределения притока воздуха для сиденья водителя и переднего пассажира. Кроме того, предлагается также 4-зонный климат-контроль с комфортными дефлекторами, дефлекторами в средних стойках и отдельной панелью управления для задней части салона.

Комбинация приборов с технологией Black Panel.

Классический дизайн и инновационное исполнение комбинации приборов воплощены в технологии Black Panel. Она состоит из цветного дисплея с высоким разрешением, контрольных и предупредительных ламп, а также четырех круглых приборов, расположенных в традиционном стиле спортивного автомобиля, которые информируют водителя о важнейших функциях движения. Дополнительно в дисплее могут отображаться указания опциональной навигационной системы во время ведения по маршруту и рекомендации по выбору полосы движения.

В состоянии покоя комбинация приборов имеет однородную черную поверхность, на которой неподвижно нанесены - и поэтому всегда видны - только обрамление, стрелки, цифры и разметка шкал круглых приборов в хромовом цвете, а также красная предупредительная зона тахометра. Интегрированные индикаторы текущего расхода топлива, запаса хода, пробега, температуры наружного воздуха, часы, ответные сообщения систем помощи водителю, сообщения системы автоматической диагностики, индикация включенной передачи или соответственно момента переключения передачи, а также индикация режима рекуперации энергии отображаются на 5,7-дюймовом информационном дисплее в нижнем поле комбинации приборов, которое видно только при активации. Дополнительно дисплей выдает кратковременные ответные сообщения при смене режима системы регулирования динамики, а также при управлении функциями аудиосистемы, телефона или навигационной системы.

Проекционный дисплей: важнейшая информация всегда перед глазами водителя.

Концепция оптимизации структуры кокпита для интуитивного управления и информации водителя в соответствии с конкретной ситуацией включает в себя также проекционный дисплей, который предлагается в качестве опции и для нового седана BMW 5 серии. Важная для водителя информация, например, скорость движения, предупредительные указания систем помощи водителю или указания навигационной системы выводятся через проекционный дисплей непосредственно в поле зрения водителя и таким образом отображаются в наиболее оптимальном с точки зрения эргономики положении на ветровом стекле. Водитель может считывать эту информацию, не фокусируя заново взгляд и не отвлекаясь от проезжей части.

Интенсивность проекции автоматически адаптируется к внешним условиям освещенности. Яркость можно регулировать через меню iDrive. Кроме того, водитель может выбирать, какая информация кроме скорости движения и предупредительных указаний систем помощи водителю должна проецироваться на ветровое стекло. В зависимости от комплектации автомобиля кроме указаний навигационной системы это может быть, например, информация индикатора ограничения скорости, сообщения системы автоматической диагностики и указание состояния активного круиз-контроля с функцией Stop & Go, предупреждения системы слежения за разметкой и системы предупреждения о наезде. При активированном проекционном дисплее выбранная водителем информация появляется исключительно в нем, а не в комбинации приборов. Поскольку новый седан BMW 5 серии оснащается большим количеством систем помощи водителю, количество информации, которая может отображаться на проекционном дисплее, также на недостижимом ранее уровне.

Система управления BMW iDrive с клавишами прямого выбора и программируемыми клавишами.

Для управления всеми серийными и опциональными функциями мультимедийной, информационной, навигационной и телекоммуникационной систем в новом BMW 5 серии также серийно предлагается система управления BMW iDrive. Наклонив, повернув или нажав контроллер, водитель может удобно и интуитивно выбирать и активировать функции в эргономически оптимальном положении. Изображение контроллера в контрольном дисплее и четкая структура меню облегчают ориентацию при выборе соответствующего следующего управляющего шага.

Серийный 7-дюймовый, а в сочетании с опциональной навигационной системой Professional 10,2-дюймовый, контрольный дисплей интегрирован в передней панели на идеальной высоте и удалении от водителя. Таким образом, он обеспечивает уверенное управление при минимальном отклонении взгляда водителя от проезжей части.

С помощью клавиш прямого выбора на контроллере можно быстро обратиться к функциям CD-привода, радиоприемника, телефона и навигационной системы. Количество клавиш прямого выбора дополнено тремя командными клавишами "MENU", "BACK" и "OPTION". Кроме того, с помощью расположенных на центральной консоли восьми программируемых клавиш кроме радиостанций, телефонных номеров и пунктов назначения навигационной системы можно также сохранить в памяти и напрямую выбирать и другие пункты меню, вызываемые через систему управления iDrive.

Еще один уникальная отличительная черта системы iDrive – возможность комбинированного управления путем голосовых команд и контроллера. Пользователь может легко выбирать между обеими формами ввода, по желанию распознавание голосовых команд может оставаться активированным также во время ввода с помощью контроллера и использоваться одновременно с ним. С помощью голосового управления к тому же возможен прямой доступ к находящимся в памяти музыкальным файлам и голосовой ввод адресов. Водитель может назвать отдельно населенный пункт, название улицы и номер дома, после чего данные комплектуются системой в необходимую для ведения по маршруту комбинацию.

Навигационная система Professional с накопителем на жестком диске.

Система управления BMW iDrive облегчает также пользование опциональной навигационной системой. Как для навигационной системы Business, так и для навигационной системы Professional для ведения по маршруту картографические изображения высокого разрешения комбинируются со стрелочными указателями. Полноэкранное отображение карты навигационной системы Professional позволяет к тому же уникальный детальный обзор региона, по которому пролегает маршрут. Как всю карту маршрута, так и отдельные символы можно изобразить в трехмерной графике. Дополнительно возможно указание высот на карте. Отдельные достопримечательности вдоль маршрута следования выделяются и появляются в форме фотореалистичной графики. Фрагменты карт облегчают выбор цели назначения.

Альтернативно к полноэкранному отображению в контрольном дисплее можно активировать окно помощи, в котором по выбору отображаются другие картинки, в том числе информация бортового компьютера, или картинка от мультимедийной системы. В пункте меню "Выделить ситуацию на дороге" можно визуально выделить на карте актуальные сообщения о пробках на дороге. Функция High Guiding ("Гид") с интегрированными рекомендациями по выбору полосы движения передает подробный обзор – например, правила проезда дорожных развязок – с экрана непосредственно в комбинацию приборов или опционально на проекционный дисплей.

В качестве составной части BMW ConnectedDrive доступна функция BMW Routen ("Маршруты BMW"). Перед началом путешествия можно составить с помощью планировщика маршрута индивидуальный маршрут в Интернете. Сохраненные там маршруты затем можно легко вызвать прямо в автомобиле через BMW Online или на USB-накопителе и передать в навигационную систему. После этого навигационная система осуществляет ведение по выбранному маршруту к цели назначения и во время поездки выдает водителю дополнительную информацию по достопримечательностям, которые встречаются по пути следования.

В навигационной системе Professional все навигационные данные находятся на жестком диске емкостью 80 гигабайт. Кроме этого жесткий диск, установленный в автомобиле, служит также для хранения индивидуального музыкального архива. Музыкальные файлы можно записывать, например, с CD-диска, внешнего MP3-плеера или USB-накопителя, зарезервированная для этого на жестком диске память составляет более 12 гигабайт. Опциональная подготовка к подключению мобильного телефона с интерфейсом Bluetooth позволяет осуществлять управление функциями телефона через iDrive. Если в мобильном телефоне имеется музыкальный плеер, можно дополнительно интегрировать функцию MP3 смартфона, например, Apple iPhone в систему управления автомобиля.

Максимальный комфорт во время путешествия благодаря мультимедийной системе для задней части салона.

Опционально для нового седана BMW 5 серии предлагаются два варианта мультимедийной системы для задней части салона. Они включают в себя DVD-привод, дистанционное управление, возможность для подключения внешних MP3-плееров, игровых приставок и наушников, а также два дисплея с высоким разрешением, которые интегрированы в подголовники передних сидений и регулируются по наклону. Обе системы позволяют доступ ко всем интегрированным в автомобиле аудио- и видеоисточникам, например, к DVD-чейнджеру или к функциям ТВ.

Диагональ экрана дисплеев составляет 8 или соответственно 9,2 дюйма для мультимедийной системы Professional, которая дополнительно позволяет индивидуальный доступ к навигационной системе, а также предлагаемый в рамках системы связи BMW ConnectedDrive доступ в Интернет для задних пассажиров. Кроме того, дисплеи мультимедийной системы Professional можно использовать независимо друг от друга.

Уникальная в мировом масштабе интегрированная инструкция по эксплуатации.

В серийное оснащение нового седана BMW 5 серии входит также уникальная в мировом масштабе интегрированная инструкция по эксплуатации. Эта инструкция по запросу через систему iDrive дает водителю информацию по всем компонентам комплектации автомобиля. Указания по эксплуатации даются в виде анимаций со звуковой информацией и слайдами, что делает инструкцию очень наглядной и понятной. Краткие, яркие тексты и интерактивные графики способствуют быстрому восприятию информации.

•	Средняя жесткость кузова увеличена на 55 процентов.

7.	Кузов и безопасность:
высочайшая надежность как стандарт, использование облегченных конструкций как принцип.

•	Целенаправленное использование высоко- и сверхпрочных сталей; двери, крышка капота и опоры пружин из алюминия.

•	Активный капот повышает степень защиты пешеходов.

Дизайн экстерьера нового седана BMW 5 серии идеальным образом сочетает в себе высококачественную эстетику и спортивную динамику. Структура кузова устанавливает новые масштабы по прочности и продуманному использованию облегченных конструкций. Благодаря целенаправленному выбору материалов выполняются самые высокие требования по пассивной безопасности с одновременной оптимизацией массы в пользу эффективности и динамики движения. Множество обеспечивающих безопасность компонентов, образующих общую концепцию и адаптированных друг к другу, обеспечивают выдающийся уровень защиты пассажиров в ситуациях, когда столкновения уже не избежать. В концепцию безопасности нового седана BMW 5 серии кроме всего прочего включены основные мероприятия и инновационные технологии, повышающие уровень защиты пешеходов. Таким образом, к удовольствию за рулем прибавляется уверенность в полной безопасности в любых аварийных ситуациях. Тем самым, новый BMW 5 серии соответствует всем требованиям, чтобы показать успешные результаты во всех авторитетных тестах на безопасность.

Новый седан BMW 5 оснащен крайне жестким каркасом пассажирского отсека. Продуманное использование высокопрочных многофазных сталей и подвергшихся тепловой обработке сверхпрочных сталей обеспечивает максимальную жесткость клетки пассажирского отсека при сравнительно малой массе. По сравнению с предыдущей моделью средняя жесткость структуры кузова была увеличена примерно на 
55 процентов. Данная оптимизация повышает пассивную безопасность и одновременно с этим обеспечивает идеальные условия для достижения выдающейся динамики. Доля облегченных конструкций, которая описывает значение жесткости на кручение относительно опорной поверхности и массы автомобиля, также достигла максимального значения.

Алюминиевые двери снижают массу автомобиля на 23 кг.

Кроме капота, передних боковин и опор передних пружин двери нового седана BMW 5 серии также изготовлены из алюминия. Только использование алюминиевых дверей вместо обычных стальных компонентов позволило снизить общую массу автомобиля примерно на  23 килограмма.

Что касается производственного процесса, то по сравнению со сталью алюминий ввиду своих особых свойств деформации предъявляет значительно более высокие требования к технологии изготовления. Но благодаря разработке новой структурной концепции удалось сохранить проверенный процесс сборки из листов. При этом даже с использованием алюминия реализован яркий, типичный для BMW дизайн.

Самая длинная колесная база в сегменте обеспечивает идеальные пропорции, равномерную развесовку, вместительный пассажирский отсек и максимальную защиту пассажиров.

Колесная база нового седана BMW 5 серии составляет 
2968 миллиметров и таким образом достигает самого высокого значения в премиум-сегменте среднего класса. Она обеспечивает идеальные пропорции, которые положительно влияют как на внешний дизайн автомобиля, так и на ходовые качества, а также безопасность пассажиров седана. Короткие свесы и удлиненная передняя часть автомобиля в совокупности с двигателем, который по сравнению с предыдущей моделью был смещен дальше за переднюю ось, обеспечивают практически идеальную развесовку по осям 50:50 на всех вариантах нового седана BMW 5. Кроме этого пропорции создают оптимальные условия для реализации требовательной концепции безопасности, которая наряду с максимальной защитой пассажиров включает в себя инновационные мероприятия по защите пешеходов.

Также по сравнению с предыдущей моделью оптимизации подверглось положение передних и задних сидений. Свободное пространство перед коленами задних пассажиров нового седана BMW 5 серии увеличено на 13 миллиметров. Объем багажного отсека составляет 520 литров, повысить возможности транспортировки можно с помощью доступной в качестве опции откидной спинки заднего кресла. Она складывается в соотношении 40:60 и дополнительно имеет проем для сквозной погрузки, который опционально может быть дополнен чехлом для лыж.

Панорамный люк: больше света и гармоничный дизайн.

Точно дозируемый подвод свежего воздуха и дополнительно подчеркивающее роскошь салона направление света обеспечивает опционально доступный для нового седана BMW 5 серии панорамный люк. Размер открываемой поверхности и функциональность подверглись оптимизации по сравнению со стандартным стеклянным люком. Его длина и ширина составляют 60 и 92 см соответственно, размер открываемой поверхности равен 39 см. Еще одной особенностью является гармоничная интеграция стеклянной панели в наружную обшивку автомобиля. Это достигается благодаря приподнятому контуру в передней части стеклянной панели, ориентированной на переднюю кромку крыши. Специфический механизм даже в положении вентиляции обеспечивает точное соединение между передней кромкой стеклянной панели и уплотнителем сдвижного люка, благодаря чему отсутствуют возникающие в результате завихрений воздуха посторонние шумы.

Панорамный люк оснащен двумя электрическими приводами. Панель управления встроена вместе с кнопками внутреннего освещения в обшивку потолка. Гармонично интегрированная в интерьер сдвижная часть обивки потолка также приводится в движение электрическим приводом.

Комплексная защита всех пассажиров.

Выдерживающие высокие нагрузки, несущие структуры, большие и точно определенные зоны деформации, а также эффективные системы укладки и натяжения ремней безопасности, работа которых координируется высокопроизводительной управляющей электроникой, образуют базу для высокой пассивной безопасности нового седана BMW 5 серии. Возникающие при фронтальном ударе силы отводятся по нескольким силовым уровням в днище, боковую раму, переднюю стенку и в крышу, после чего они поглощаются в зонах деформации и тем самым не доходят до каркаса пассажирского отсека. В несущих структурах, образующих силовые уровни, используются многофазные и подвергшиеся тепловой обработке стали. Дополнительный буфер в области передней оси обеспечивает целенаправленное распределение воздействующих на переднюю часть автомобиля сил.

Усиленные боковые структуры в стойках B и порогах, крайне жесткие элементы усиления в дверях и стабильные поперечины сидений ограничивают глубину и скорость деформации при боковых столкновениях. Кроме этого благодаря усиленным стойкам и несущим элементам крыши каркас пассажирского отсека и при перевороте автомобиля сохраняет жизненное пространство для пассажиров.

Что касается интерьера нового седана BMW 5 серии, то кроме фронтальных и боковых подушек безопасности для защиты тазобедренной области в базовую комплектацию также входят защищающие область головы "шторки" безопасности для обоих рядов сидений. Интегрированная электроника в зависимости от типа и силы удара определяет степень натяжения и момент срабатывания ремней и подушек безопасности. В зависимости от страны фронтальные подушки безопасности оснащаются одно- или двухступенчатым газовым генератором.

Все сиденья оборудуются трехточечными автоматическими ремнями безопасности с ограничителями усилия, а на передних сиденьях ремни дополнительно оснащаются преднатяжителями. Для защиты от травм  шейного отдела позвоночника в случае столкновения с сзади идущим автомобилем передние сиденья серийно оснащаются активными подголовниками. Управляемая электроникой система в случае столкновения в кратчайшее время выдвигает переднюю часть подголовника максимум на 60 мм вперед и максимум на 40 мм вверх. Это уменьшает расстояние до головы еще до того, когда она будет откинута назад воздействующими на автомобиль силами. Таким образом повышается стабилизирующая и защитная функция подголовника и снижается риск получения травмы или растяжения шейного отдела позвоночника.

Кроме этого в базовую комплектацию входят крепления для детских кресел ISOFIX на задних сиденьях и функция отключения подушки безопасности переднего пассажира. Травмобезопасная рулевая колонка нового BMW 5 серии оборудована деформирующимся в зависимости от нагрузки элементом, а также большим смещаемым элементом, что дополнительно ограничивает воздействующие на водителя силы из моторного отсека.

Оптимизированная защита пешеходов благодаря активному капоту.

Для оптимизации пассивной защиты пешеходов новый седан 
BMW 5 серии в зависимости от страны оснащается активным капотом, который автоматически приподнимается в случае наезда на пешехода. Пиротехнический пусковой механизм активируется при скорости от 20 до 55 км/ч, если зафиксированная датчиками информация указывает на столкновение с пешеходом, и приподнимает переднюю и заднюю части капота на 30 и 50 миллиметров соответственно.

Таким образом под капотом образуется дополнительная зона деформации. Такая возможность поглощения энергии удара снижает риск получения травм и смягчает последствия от столкновения для пешехода.

Оптимальная видимость: биксеноновые фары, светодиодный дневной свет и адаптивная система освещения поворотов с изменяемым распределением света.

Типичные для марки, сдвоенные круглые фары нового седана BMW 5 серии отлично освещают дорожное полотно в темное время суток и при обусловленной погодными условиями плохой видимости. Светодиодные кольца серийных фар типично для марки BMW выполняют функцию габаритного света. В базовую комплектацию также входят противотуманные фары и датчик света, который в зависимости от степени освещенности автоматически активирует ближний свет. Также в числе серийного оборудования: датчик дождя, который регистрирует интенсивность осадков и на основании полученных данных автоматически адаптирует режим работы фар.

Кроме этого в качестве опции для седана BMW 5 серии доступны биксеноновые фары. В этом случае светодиодные элементы характерных колец поддерживают два режима. Работая на 10 процентах от своей максимальной мощности свечения, они выполняют функцию габаритного света. При полной мощности они работают как фары дневного света в типичной для BMW форме.

Отличная эффективность задних фонарей нового седана BMW 5 серии достигается благодаря трехуровневым, равномерно светящимся светоэлементам. В задних фонарях, стоп-сигналах и указателях поворотов используется светодиодная технология. Для предотвращения ДТП новый седан BMW 5 серии также оснащен системой предупреждения едущих сзади участников движения. При этом речь идет о модернизированных адаптивных стоп-сигналах, которые BMW первым из всех автопроизводителей начал устанавливать на свои автомобили. При крайне интенсивном замедлении и активации системы ABS двигающиеся сзади автомобили, увидев бросающееся в глаза мигание стоп-сигналов, также начинают интенсивно тормозить. После крайне интенсивного замедления до полной остановки автомобиля автоматически активируется аварийная световая сигнализация.

•	1972: премьера модельного ряда BMW 5 серии в качестве преемника BMW Neue Klasse.

8.	История модели:
пять поколений 5-й серии

•	Общее количество произведенных автомобилей за 5 поколений на данный момент составляет более 5,5 миллиона.

•	Постоянно повышающийся статус самого активного и инновационного автомобиля в сегменте.

За пять поколений было продано более 5,5 миллиона автомобилей – теперь открывается новая глава в истории успеха седана 
BMW 5 серии. Шестое поколение продолжает традицию своих предшественников, корни которых уходят далеко в прошлое. В качестве производителя спортивно-элегантных и инновационных четырехдверных автомобилей с мощными двигателями компания BMW уже в 60-е годы 20-го века смогла создать собственный профиль. Благодаря чертырехдверному кузову со ступенчатой задней частью, установленным продольно спереди двигателям, заднему приводу и сложной ходовой части тогда установился классический базовый принцип, который сохранился до сегодняшнего дня. В то время модели BMW 1500, BMW 1800 и BMW 2000 в качестве так называемого класса BMW Neue Klasse стали самой успешной модельной линейкой, имевшейся тогда у BMW. Доказанная данными моделями компетентность в производстве седанов помогла BMW прорваться на международный рынок в качестве производителя современных автомобилей с индивидуальным характером.

Переход от BMW Neue Klasse к BMW 5 серии в 1972 году означал не только изменение названия, но и новую эру дизайна. Сразу же цифра 5 стала синонимом несравнимого удовольствия за рулем в данном сегменте. С тех пор BMW 5 серии олицетворяет седаны, дизайн которых выражает крайне гармоничный баланс между спортивностью и элегантностью и тем самым аутентично отображает реализованную благодаря непревзойденным системам привода и ходовой части комбинацию динамики и комфорта. BMW 5 серии наглядно демонстрирует разностороннюю компетенцию производителя автомобилей из Мюнхена.

1972: премьера модельного ряда BMW 5 серии.

В качестве преемников BMW Neue Klasse на Международном автомобильном салоне (IAA) 1972 года были представлены модели BMW 520 и BMW 520i, 4-цилиндровые двигатели которых выдавали 115 и 130 л.с. соответственно. Для обозначения моделей была впервые использована новая систематика, которая и по сей день определяет номенклатуру автомобилей BMW: обозначающая модельный ряд цифра 5 в начале и последующие две цифры, указывающие на объем соответствующего двигателя. Наряду с этим такое обозначение вызвало воспоминания о легендарных моделях 50-х годов прошлого века, таких как "ангел барокко" BMW 501 и икона спортивных автомобилей BMW 507.

Дизайн первого BMW 5 серии определялся растянутыми линиями, большими стеклами и глубокой поясной линией. В качестве типичных для марки элементов двойные фары и изгиб Хофмайстера на задней стойке получили новую интерпретацию. Тем самым французский дизайнер Поль Брак положил начало характерному в 1970-х годах языку форм BMW. Для точного расчета зон деформации с целью повышения защиты пассажиров конструкторы BMW впервые более интенсивно использовали компьютерные технологии.

Уже на втором году производства с выходом BMW 525 была предложена модель с 6-цилиндровым двигателем. Мощный и отличающийся плавным ходом двигатель выдавал 145 л.с. Впоследствии стремление к большей мощности стало одним из основных мотивов для расширения модельной линейки. Это стремление было реализовано сенсационным образом основанной в 1972 году компанией BMW Motorsport GmbH. В 1980 году она представила BMW M535i с 6-цилиндровым двигателем мощностью 
160 кВт/218 л.с.

1981: второе поколение, первая модель с дизельным двигателем.

С 700 000 проданными автомобилями BMW 5 серии первого поколения более чем в два раза превысил число продаже BMW Neue Klasse. Представленный в 1982 преемник продолжил успешную серию. Что касается дизайна, то он остался верен принципу четких линий и больших стекол. Благодаря выдающемуся дизайну передней и задней части новый BMW 5 серии стал выглядеть более массивным, несмотря на то, что его габариты остались практически идентичными. Тонкая работа конструкторов и продуманное использование облегченных конструкций привели к увеличению пространства в салоне, оптимизации массы и повышению степени защиты пассажиров. Новая ходовая часть с двухшарнирной передней подвеской и задней подвеской на диагональных рычагах обеспечивала прежде всего повышенный комфорт. Кроме этого на BMW 5 серии широко использовалась современная электроника: от антиблокировочной системы и бортового компьютера вплоть до электронного впрыска бензина.

С появлением на рынке модельная гамма нового седана расширилась, а его мощностной спектр простирался от 90 до 184 л.с. В 1984 году снова вышел спортивный вариант автомобиля. Но на этот раз BMW M535i с двигателем мощностью 218 л.с. не был последним словом Motorsport GmbH. На IAA в 1985 году компания представила идеал спортивного седана, модель BMW M5. Внешне она едва отличалась от других моделей, но ее внутренняя начинка во всем была ориентирована на бескомпромиссную динамику. Модель BMW M5 приводилась в движение рядным шестицилиндровым двигателем с четырьмя клапанами на цилиндр и шестью дроссельными заслонками. Построенный на базе двигателя BMW M1 силовой агрегат выдавал 
286 л.с. и обеспечивал внушительную тягу, которая до того момента была свойственна только чистокровным спортивным автомобилям.

Решение выйти в 1983 году с BMW 524td на насыщенный конкурентами рынок дизельных автомобилей было революционным. Чтобы сохранить типичный для марки BMW характер, нужен был мощный и отличающийся высокой плавностью хода турбодизельный двигатель. Шестицилиндровый силовой агрегат рабочим объемом 2,4 литра и мощностью 115 л.с. идеально подходил под эти требования. Среди дизельных автомобилей в своем сегменте BMW 524td обеспечивал лучшие динамические характеристики при самом низком расходе топлива. Даже скептики были впечатлены такой новой комбинацией тяги и экономичности.

Для BMW успешный выход на рынок дизельных автомобилей был не единственным путем совмещения спортивной динамики и высокой экономичности. К этому моменту компания BMW уже вела разработку крайне экономичных технологий и поиск альтернативных источников энергии, в результате чего на свет появилось множество концептов и инновационных технологий. Многие новинки были применены на серийных автомобилях, другие положили начало долгосрочным исследовательским проектам. Например, уже в 1976 году был представлен испытательный автомобиль с водородным приводом, построенный на базе первого поколения BMW 5 серии.

Сразу же в массовое производство кроме турбодизельного двигателя также попал крайне эффективный вариант бензинового двигателя BMW 5 серии. BMW 525e приводился в движение сконструированным для достижения максимальной динамики и экономичности шестицилиндровым силовым агрегатом. Двигатель ETA (греческая буква "eta" означает "эффективность") рабочим объемом 2,7 литра уже при 4250 мин-1 выдавал максимальную мощность 125 л.с., максимальный крутящий момент 240 Нм был доступен уже при  3250 мин-1. Кроме всего прочего выдающаяся эффективность данной модели также обеспечивалась благодаря новому блоку управления двигателя, мероприятиям по оптимизации массы и пятиступенчатой коробке передач с повышающей передачей.

После семи лет производства выпуск второго поколения BMW 5 серии был прекращен. До этого момента было продано более 722000 автомобилей, что позволило очередной раз установить новый рекорд по числу продаж.

1988: третье поколение BMW 5 серии – впервые и с кузовом Touring.

Уже в 1984 году компания BMW начала устанавливать катализаторы на свои автомобили, с самого начала BMW 5 серии третьего поколения предлагался исключительно с данной системой очистки ОГ. На момент начала продаж в 1988 году клиентам предлагались модели BMW 520i, BMW 525i, BMW 530i, BMW 535i и BMW 524td – все с шестицилиндровыми двигателями и электронной системой впрыска топлива. Их мощностной спектр простирался от 115 до 211 л.с. Новый BMW M5 также появился очень быстро. Мощность его двигателя составляла теперь 315 л.с., а в 1992 году она возросла до 340 л.с.

В 1992 году появились восьмицилиндровые модели BMW 530i и BMW 540i, в 1993 году на рынок вышел BMW 518i в качестве базового варианта с четырехцилиндровым двигателем. Между тем, тяга и эффективность шестицилиндровых двигателей увеличились благодаря использованию четырех клапанов на цилиндр и системе изменения фаз газораспределения Vanos.

Благодаря точно определенным зонам деформации и более жесткому каркасу пассажирского отсека третье поколение BMW 5 серии установило новые масштабы в области защиты пассажиров. Тщательно настроенная ходовая часть по желанию могла быть дополнена электроннорегулируемыми амортизаторами, в качестве опции кроме этого была доступна работающая в зависимости от скорости автомобиля система усиления рулевого управления Servotronic. Впервые кроме антиблокировочной системы также предлагалась автоматическая система стабилизации (ASC). В 1991 году появился первый BMW 5 серии с электронной системой полного привода. Концепция регулируемого распределения тяги между передними и задними колесами с блокировкой заднего межколесного дифференциала в ходе первых сравнительных тестов оказалась лучшим решением по сравнению предыдущими системами.

BMW 5 серии третьего поколения по сравнению с предшественником имеет увеличенную длину и пассажирский отсек, а также отличается новым дизайном. Спортивная элегантность и плавные линии в совокупности с ярко выраженной клиновидной формой определяют внешний дизайн разработанного под руководством шеф-дизайнера Клауса Люте седана. Дизайнеры перенесли стильный характер данной модельной линейки и на первый BMW 5 серии с кузовом Touring. Представленный на IAA в 1991 году 5-дверный автомобиль в корне отличался своей задней частью от седана и таким образом представлял собой отдельный автомобиль с собственным характером. Большое внимание было уделено шумоизоляции. Хотя большой салон и являлся идеальным источником акустических шумов, но на практике какие-либо негативные отличия от седана отсутствовали. Серийно BMW 5 серии Touring с самого начала оснащался системой регулирования уровня на задней оси.

BMW 5 серии Touring предлагался практически со всеми доступными для седана вариантами двигателей, а также по желанию – с полным приводом. BMW M5 Touring также появился в линейке в 1992 году. Успешные продажи 5-дверного автомобиля подтвердили правильность концепции, совмещающей дополнительную функциональность с привлекательным дизайном. До 1996 года было продано примерно 125000 автомобилей BMW 5 серии Touring. В общей сложности по всему миру было реализовано более 1,3 миллиона единиц BMW 5 серии третьего поколения.

1995: четвертое поколение – впервые с облегченной ходовой частью.

На IAA 1995 года дебютировало четвертое поколение BMW 5 серии. Что касается дизайна, то новый седан стал эволюционным продолжением спортивно-элегантного стиля предшествующей модели. Примечательной деталью дизайна передней части автомобиля были расположенные за стеклом сдвоенные фары. В 2000 году они впервые были оснащены типичными для BMW световыми кольцами, выполняющими функцию габаритного и дневного света.

В салоне как седан, так и появившаяся в 1997 году модель Touring предлагали увеличенное пространство. С таким оборудованием, как многофункциональное рулевое колесо, навигационная система, активное сиденье и динамическая система стабилизации, BMW 5 серии стал технически самым оснащенным представителем сегмента. Для повышения динамики и безопасности по сравнению с предыдущей моделью была увеличена жесткость кузова на кручение. BMW 5 серии четвертого поколения стал первым в мире массовым автомобилем, который оснащался ходовой частью, практически полностью изготовленной из легкого сплава. Новые полностью алюминиевые двигатели также обеспечили значительное сокращение массы автомобиля.

С появлением на рынке мощностной спектр доступных 6-цилиндровых двигателей простирался от 150 до 193 л.с. Технические инновации обеспечивали как бензиновым, так и дизельным силовым агрегатам повышенную мощность при сниженном расходе топлива. В 1996 году появились две модели V8. С самым мощным на тот момент когда-либо  производимым BMW двигателем в 1998 году на старт вышел новый BMW M5. Его силовой агрегат мощностью 294 кВт/400 л.с. оснащался кроме всего прочего работающей в зависимости от центробежных сил системой смазки и электроннорегулируемыми дроссельными заслонками.

Четвертое поколение BMW 5 серии также установило новый рекорд продаж. За все время производства, которое было остановлено в начале 2004 года, было продано более 1,47 миллиона автомобилей.

2003: BMW 5 серии пятого поколения – прогрессивный и эффективный.

Представленное в 2003 году пятое поколение BMW 5 серии с самого начала поразило прогрессивным дизайном и инновационной техникой. Доступная как в кузове седан, так с 2004 года в варианте Touring модель установила новые масштабы в области активной безопасности, систем помощи водителю и эффективности. Типичный для BMW язык форм с выпуклыми и вогнутыми поверхностями и плавными переходами между передней, боковой и задней частями автомобиля придавал пятому поколению BMW 5 серии характерную нотку. Центральным элементом функционального салона стала серийная система управления iDrive.

Двигатели с алюминиевым, соответственно, алюминиево-магниевым блоком, а также оптимизированная по массе, алюминиевая передняя часть автомобиля обеспечивали крайне сбалансированное распределение нагрузок между задней и передней осями. Новинкой также являлась изготовленная из алюминия интегральная задняя подвеска. Высочайший уровень ходовой части был достигнут, в том числе, благодаря системе стабилизации DSC с расширенными функциями, активному рулевому управления и функции Adaptive Drive с электронной системой регулирования жесткости амортизаторов и системой подавления кренов. Особого внимания заслуживали устанавливаемые на BMW 5 серии пятого поколения системы помощи водителю, в число которых кроме всего прочего входили проекционный дисплей, система ночного видения BMW, активный круиз-контроль с функцией Stop&Go, а также система слежения за разметкой.

Линейка двигателей BMW 5 серии была расширена до шести бензиновых и четырех дизельных силовых агрегатов, мощностной спектр которых простирался от 125 кВт/170 л.с. на BMW 520i до 
270 кВт/367 л.с. на BMW 550i. Для BMW M5 и BMW M5 Touring был разработан 5-литровый высокооборотистый двигатель V10 с отдельными дроссельными заслонками и оптимизированной для высокой динамики системой смазки, который выдает 373 кВт/507 л.с.

Все варианты BMW 5 серии пятого поколения с 2007 года в специфической для каждой модели комбинации серийно оснащаются комплексными мероприятиями BMW EfficientDynamics. Инновационные технологии, такие как система рекуперации энергии торможения, индикатор момента переключения, активное управление воздушными заслонками и работающие в зависимости от необходимости дополнительные агрегаты, позволили обоим вариантам достигнуть непревзойденного в данном классе мощности соотношения между динамическими качествами и расходом топлива. При этом масштабы эффективности в премиум-сегменте среднего класса установил 
BMW 520d, который при мощности 130 кВт/177 л.с. в ходе тестового европейского цикла показал расход топлива 5,1 литра на
100 километров, содержание CO2 составило 136 грамм на километр, что является лучшим показателями в данном сегменте.

Благодаря яркому дизайну, инновационной технике и образцовой эффективности пятое поколение BMW 5 серии продолжило историю успеха модельного ряда. С 2005 по 2008 год BMW 5 серии в течение 
4 лет подряд являлся самым продаваемым автомобилем в сегменте. Уже к концу 2007 года по всему миру было продано более миллиона автомобилей этого поколения. А немного позднее, в январе 2008 года, завод BMW в Дингольфинге отпраздновал знаменательное событие. Начиная с 1973 года, на этом заводе было выпущено 5 миллионов автомобилей BMW 5 серии.

•	Новый седан BMW 5 серии производится вместе с BMW 7 серии и BMW 5 серии Gran Turismo на заводе в Дингольфинге.

9.	Производство:
великолепное качество за счет эффективности и точности.

•	Использование для определенных моделей унифицированных компонентов обеспечивает эффективный процесс производства и стандарты качества класса "люкс".

•	Использование инновационных методов изготовления в массовом производстве.

Шестое поколение седана BMW 5 серии имеет в своей основе новую автомобильную архитектуру, которая также используется для седанов класса "люкс" BMW 7 серии. Совместное производство седана 
BMW 5 серии, BMW 5 серии Gran Turismo и BMW 7 серии на заводе в Дингольфинге, включая использование унифицированных компонентов, обеспечивает высокую эффективность процесса производства в сочетании с ориентированным на высочайшие стандарты уровнем качества.

Завод BMW в нижнебаварском Дингольфинге с 1967 года входит в глобальную производственную сеть BMW, которая на сегодняшний день охватывает 24 завода в 13 странах. В 1973 году тут дополнительно к производству автомобильных компонентов был размещен новый завод 2.4 для производства автомобилей BMW. Многочисленные награды подтверждают выдающиеся стандарты самого крупного в мире завода BMW. На данный момент в Дингольфинге в общей сложности было произведено более 
7 миллионов автомобилей – наглядное доказательство более чем 
40-летней истории успеха. Сегодня тут работают почти 19000 человек, из которых 12000 заняты в производстве автомобилей на заводе 2.4.

История модели BMW 5 серии также тесно связана с заводом в Дингольфинге. Уже спустя некоторое время после начала серийного выпуска первого поколения модели в 1972 году производство было перенесено с родного завода в Мюнхене на новый завод в Дингольфинге. С тех пор все поколения BMW 5 серии выпускались на нижнебаварском заводе. Кроме этого в настоящий момент в Дингольфинге наряду со всеми вариантами BMW 7 серии также производятся модели BMW 6 серии и BMW 5 серии Gran Turismo. Сейчас проводится интеграция нового поколения BMW 5 серии в производственный процесс. BMW 5 серии выпускается на заводе в самых больших объемах и занимает до двух третей производственных мощностей. Благодаря гибкости производственного оборудования часть отдельных модельных линеек в общем процессе производства может быть адаптирована к рыночному спросу. Тем самым обеспечивается равномерная высокая загрузка производственных мощностей, а также быстрая доставка продукта клиенту. Одновременно с этим отсюда вытекают возможности для значительного увеличения эффективности производственных процессов.

Повышенная эффективность и качество благодаря общей архитектуре автомобиля и модульным компонентам.

Как в процессе разработки, так и в ходе производства имеются единые для BMW 7 серии, BMW 5 серии Gran Turismo и нового седана BMW 5 серии этапы. Общая автомобильная архитектура – это основа интегрированного производства, которая позволяет гибко реагировать на требования клиентов.

Дополнительные синергические эффекты достигаются благодаря использованию модульных компонентов, которые имеют одинаковую базовую концепцию и в модифицированных с учетом специфики модели и в зависимости от комплектации вариантах могут быть использованы для нового BMW 5 серии. Функциональность и качество этих компонентов ориентированы на крайне высокие требования, предъявляемые к люкс-седанам BMW 7 серии. Так, например, была разработана балка оси с единой для модельных рядов конструкцией, которая в зависимости от ширины колеи автомобиля оснащается подходящими для соответствующей модели отверстиями. Сиденья нового седана BMW 5 серии, BMW 5 серии Gran Turismo и 
BMW 7 серии также имеют одинаковую конструкцию, при этом они отличаются дизайном швов и кожаной отделкой. Для систем кондиционирования также используется невидимая клиенту техника в различных модулях, которая устанавливается в зависимости от выбранного оснащения как на седан BMW 5 серии, так и на BMW 5 серии Gran Turismo и BMW 7 серии.

Постоянное развитие производственного процесса.

На заводе BMW в Дингольфинге при производстве автомобилей используются последние знания в области разработки современных производственных процессов. Ярким примером этих новых процессов является использование "модульных процессов": Применение унифицированных автомобильных компонентов для BMW 7 серии, 
BMW 5 серии Gran Turismo и седана BMW 5 серии позволяет использовать стандартизованные производственные процессы, которые совмещают высочайшее качество производства различных моделей на одном конвейере с унифицированным производственным планированием. Примерами подобных модульных процессов являются монтаж сидений, монтаж балок подвески или монтаж кузова. Другие улучшения производственного процесса происходят в области ценообразования и логистики. При этом компания BMW имеет четкую цель: обязательная производственная схема "One piece flow" от поставщика до сборки автомобиля.

Инновационные технологии производства при монтаже кузова.

Кроме этого были разработаны инновационные технологии производства, которые теперь используются при производстве нескольких моделей в больших количествах. Это относится, например, к производству алюминиевых дверей. В Дингольфинге располагается  центр разработки алюминиевых технологий BMW Group. Результаты исследований и инновационные разработки центра используются для всех марок BMW Group.

Ввиду высокого процента использования алюминия в компонентах кузова нового седана BMW 5 серии очередной раз интенсивно используется выдающая компетентность экспертов из Дингольфинга. Новая, разработанная для завода BMW в Дингольфинге технология обработки алюминия также создает идеальные условия для точного моделирования высококачественных элементов дизайна, например, таких как стилеобразующая линия на боковой двери. Большие силовые алюминиевые листы в области каркаса двери обеспечивают высокую жесткость. В местах швов используется как лазерная сварка, так и метод структурного склеивания.

Для обработки стальных листов на заводе BMW в Дингольфинге также применяются инновационные процессы. Два новых пресса для стальных листов, в которые было инвестировано примерно 50 миллионов евро, в будущем также обеспечат высочайшее качество кузовных компонентов нового седана BMW 5 серии. На заводе в Дингольфинге компания BMW первым из всех автопроизводителей в мире использует так называемую закалочно-прессовочную технологию. При этом сначала оцинкованные стальные листы подвергаются холодной обработке, после чего они нагреваются до температуры более 900 градусов Цельсия. Сразу после этого они помещаются в пресс с интегрированной системой водяного охлаждения, где в течение нескольких секунд они охлаждаются до температуры примерно 
70 градусов Цельсия и при этом закаляются. Благодаря этому методу жесткость компонентов по сравнению с обычными стальными листами увеличивается в 3-4 раза.

Также недавно введенный в эксплуатацию быстроходный пресс ProgDie отличается крайне высокой производственной и энергетической эффективностью. Он входит в число самых крупных в мире установок подобного типа и благодаря интеграции нескольких рабочих этапов его производственная мощность может доходить до 160 компонентов при 40 рабочих ходах в минуту. При этом одновременно осуществляется до 21 рабочего этапа – начиная с первой штамповки и различных этапов вытягивания до запрессовки  штампованных деталей. Вложенная листовая лента подводится к прессу устройством для подачи материала и после выполнения каждого рабочего этапа продвигается дальше через установку. Такой способ производства обеспечивает крайне эффективное использование материалов и уменьшенное потребление энергии. По сравнению с обычным методом прессования ежегодно экономится около 5 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

Высочайшее качество с самого начала.

Чтобы обеспечить выполнение строгих требований BMW к качеству на момент запуска серийного производства новой модели, например, BMW 5 серии, компания BMW кроме многочисленных тестов и проверок на предсерийных автомобилях использует так называемый метод "Cubing". При этом на заводе уже более года перед запуском серийного производства на кузовной модели проверяется качество и точность изготовления более 800 различных навесных компонентов и модулей. Модель массой примерно 3 тонны изготавливается на основании данных разработки из массивного и безусадочного специального алюминия. Точность изготовления модели составляет 0,1 мм. Сначала в ходе многочисленных этапов подгоночной обработки на данную модель устанавливаются прототипы, а затем первые компоненты с серийных автомобилей, что обеспечивает точное соблюдение размеров и высокую точность подгонки компонентов друг к другу и к кузову.

Модульная стратегия способствует ориентированному на клиента производству.

Тщательно проработанная система, так называемый ориентированный на клиента процесс сбыта и производства (KOVP), позволяет производить каждый отдельный автомобиль точно в сроки и прежде всего с учетом индивидуальных пожеланий клиентов. Реализация ориентированного на клиента процесса сбыта и производства обеспечивается кроме всего прочего за счет гибкой схемы изготовления, которая кроме высокоразвитой логистики также достигается благодаря эффективным процессам. Предустановленные и полностью поставленные на конвейер модули положительно влияют прежде всего на процессы на сборочном конвейере. Таким образом полная сборка передней части автомобиля осуществляется отдельно в виде модуля, который поставляется на производственный конвейер в предписанной последовательности. Это позволяет сократить число рабочих этапов на сборочном конвейере. Кузова для различных моделей производятся в произвольной последовательности и комбинации в соответствии с предписаниями по управлению производством. В сочетании с поставкой модулей это обеспечивает гибкое и крайне быстрое производство, так как требуется меньше мест на складе и завод BMW в состоянии оперативно реагировать на пожелания клиентов и возможные изменения в конструкции.

Безотходное литейное производство

На новый седан BMW 5 серии устанавливаются бензиновые и дизельные силовые агрегаты, ГБЦ и блоки которых производятся на первой в мире безотходном литейном заводе в Ландсхуте. Для этого литейных цех завода BMW перевел производство песчаных стержней в кокильный литейный цех: в будущем вместо стандартных, органических связующих средств будут использоваться безвредные для окружающей среды, неорганические связующие средства. Они практически не вырабатывают вредных для окружающей среды отходов. Благодаря инновационной технологии производства вредные для окружающей среды остатки от сжигания литейного цеха сократились на 98 процентов. Пока литейный завод в Ландсхуте внедрил производственный процесс с пониженным вредным влиянием на окружающую среду для изготовления алюминиевых блоков и ГБЦ двигателей. В настоящее время неорганическое производство песчаных стержней последовательно распространяется на весь ассортимент продукции литейного завода.

10.	Технические характеристики. 
Седан BMW 523i
Седан BMW 528i

|  |  | BMW 523i |  |  | BMW 528i |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кузов |  |  |  |  |  |  |
| Количество дверей/мест |  | 4 / 5 |  |  | 4 / 5 |  |
| Длина/ширина/высота (ненагр.) | мм | 4899 / 1860 / 1464 |  |  | 4899 / 1860 / 1464 |  |
| Колесная база | мм | 2968 |  |  | 2968 |  |
| Колея передняя/задняя | мм | 1600 / 1627 |  |  | 1600 / 1627 |  |
| Дорожный просвет |  | 141 |  |  | 141 |  |
| Диаметр разворота | м | 11,95 |  |  | 11,95 |  |
| Вместимость бака | ок. л | 70 |  |  | 70 |  |
| Система охлаждения, вкл. отопитель | л | 9,0 |  |  | 9,0 |  |
| Моторное масло1) | л | 6,5 |  |  | 6,5 |  |
| Собственная масса по DIN/EU | кг | 1625 / 1700 (1650 / 1725) |  |  | 1635 / 1710 (1655 / 1730) |  |
| Полезная нагрузка по DIN | кг | 610 |  |  | 610 |  |
| Доп. полная масса | кг | 2235 (2260) |  |  | 2245 (2265) |  |
| Доп. осевая нагрузка спереди/сзади | кг | 1070 / 1265 (1070 /1270) |  |  | 1070 / 1265 (1070 / 1270) |  |
| Доп. масса букс. груза (12%) прицеп с тормозами/без тормозов | кг | 1900 / 750 (2000 / 750) |  |  | 2000 / 750 |  |
| Доп. нагрузка на крышу/тягово-сцепное устройство | кг | 100/90 |  |  | 100/90 |  |
| Вместимость багажника | л | 520 |  |  | 520 |  |
| Коэфф. аэродин. сопротивл. | cX x A | 0,28 x 2,35 |  |  | 0,28 x 2,35 |  |
| Двигатель |  |  |  |  |  |  |
| Констр./цилиндры/клапан |  | R / 6 / 4 |  |  | R / 6 / 4 |  |
| Технологии двигателя |  | Непосредственный впрыск (High Precision Injection) с работой на обедненной смеси |  |  |  | Непосредственный впрыск (High Precision Injection) с работой на обедненной смеси |
| Рабочий объем | см³ | 2996 |  |  | 2996 |  |
| Ход поршня/диаметр цилиндра | мм | 88,0 / 85,0 |  |  | 88,0 / 85,0 |  |
| Степень сжатия | :1 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |
| Топливо |  | Мин. ROZ 91 |  |  | Мин. ROZ 91 |  |
| Мощность | кВт/л.с. | 150 / 204 |  |  | 190 / 258 |  |
| при частоте вращения | мин–1 | 6100 |  |  | 6600 |  |
| крутящий момент | Нм | 270 |  |  | 310 |  |
| при частоте вращения | мин–1 | 1500-4250 |  |  | 2600-5000 |  |
| Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
| Аккумулятор/место установки | Ач/– | 80 (90) / Багажник |  |  | 80 (90) / Багажник |  |
| Генератор | А/Вт | 210 / 2940 |  |  | 210 / 2940 |  |
| Динамика движения и безопасность |  |  |  |  |  |  |
| Передняя подвеска |  | На двойных поперечных рычагах с разнесенным нижним уровнем, алюминиевая, малое плечо обкатки, компенсация "клевков" при торможении |  |  |  |  |
| Задняя подвеска |  | Интегральная многорычажная, алюминиевая, подруливающая, с компенсацией "клевков" при торможении и "приседаний" при начале движения, с двойной акустической изоляцией |  |  |  |  |
| Передние тормоза |  | Дисковые с однопоршневыми алюминиевыми фиксированными суппортами, рамная конструкция |  |  |  |  |
| Диаметр | мм | 330 x 24 / вентил. |  |  | 348 x 30 / вентил. |  |
| Задние тормоза |  | Дисковые с однопоршневыми алюминиевыми плавающими суппортами |  |  |  |  |
| Диаметр | мм | 330 x 20 / вентил. |  |  | 330 x 20 / вентил. |  |
| Системы стабилизации |  | Серийно: DSC, вкл. ABS и DTC (динамический контроль тяги), система помощи при торможении на поворотах CBC, дотормаживающая система DBC, функция просушки тормозов, компенсация потери эффективности при перегреве, система помощи при трогании с места, опция: Adaptive Drive |  |  |  |  |
| Обеспечение безопасности |  | Серийно: подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, подушки для зашиты головы для сидящих на передних и задних сиденьях, трехточечные ремни безопасности на всех местах, спереди с фиксатором, преднатяжителем и ограничителем усилия натяжения, активные подголовники на передних сиденьях, аварийные датчики, индикатор утечки воздуха в шинах |  |  |  |  |
| Рулевое управление |  | С электромеханическим усилителем (EPS) с функцией Servotronic, опция: интегральное активное рулевое управление |  |  |  |  |
| Общее передаточное отношение рулевого управления | :1 | 17,1 |  |  | 17,1 |  |
| Шины передние/задние |  | 225/55 R17 97W |  |  | 225/55 R17 97W |  |
| Диски передние/задние |  | 8J x 17 LM |  |  | 8J x 17 LM |  |

|  |  |  | BMW 523i |  |  |  | BMW 528i |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комфорт |  |  |  |  | Дополнительное оборудование: BMW Assist со справочной службой, радиосвязью и V-Info+, BMW TeлeServices, интеграция мобильных оконечных устройств |  |  |  |
| Информационно-развлекательные системы |  |  |  | Дополнительное оборудование: доступ в Интернет, BMW Online с информацией о парковках, стране, отраслевым поиском в Google, новости, погода в реальном времени и функция BMW Routes |  |  |  |  |
| Безопасность |  |  |  | Дополнительное оборудование: адаптивные поворотным фары с лампами освещения поворотов, регулируемое распределение света и адаптивный корректор фар, система управления дальним светом, сигнализация аварийного сближения при парковке, камера заднего вида, система кругового обзора, вкл. камеры бокового и верхнего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания пешеходов, проекционный дисплей, система помощи при парковке, система предупреждения о наезде с функцией торможения в сочетании с активным круиз-контролем с функцией Stop & Go, система помощи при перестроении, система слежения за разметкой, индикатор ограничения скорости, автоматически/расширенный экстренный вызов |  |  |  |  |
| Коробка передач |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид коробки |  |  |  | 6-ступенчатая механическая КПП (опция: 8-ступенчатая АКП с функций Steptronic) |  |  |  |  |
| Перед. числа I |  | :1 |  | 4,323 (4,714) |  |  |  | 3,498 (4,714) |
| II |  | :1 |  | 2,456 (3,143) |  |  |  | 1,984 (3,143) |
| III |  | :1 |  | 1,659 (2,106) |  |  |  | 1,313 (2,106) |
| IV |  | :1 |  | 1,230 (1,667) |  |  |  | 1,000 (1,667) |
| V |  | :1 |  | 1,000 (1,285) |  |  |  | 0,809 (1,285) |
| VI |  | :1 |  | 0,848 (1,000) |  |  |  | 0,701 (1,000) |
| VII |  | :1 |  | – (0,839) |  |  |  | – (0,839) |
| VIII |  | :1 |  | – (0,667) |  |  |  | – (0,667) |
| R |  | :1 |  | 3,938 (3,295) |  |  |  | 3,300 (3,295) |
| Передаточное отношение главной передачи |  | :1 |  | 3,231 (3,385) |  |  |  | 4,100 (3,385) |
| Ходовые характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная мощность (DIN-Leergew.) | кг/кВт |  |  | 10,8 (11,0) |  |  | 8,6 (8,7) |  |
| Литровая мощность | кВт/л |  |  | 50,1 |  |  | 63,4 |  |
| Разгон 0–100 км/ч | с |  |  | 7,9 (8,2) |  |  | 6,6 (6,7) |  |
| 0–1000 м | с |  |  | 28,5 (29,0) |  |  | 26,5 (26,6) |  |
| на 4-й передаче80–120 км/ч км/ч км/ч км/ч км/ч | с |  |  | 9,0 (–) |  |  | 7,0 (–) |  |
| Максимальная скорость | км/ч |  |  | 238 (234) |  |  | 250 |  |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серийные меры BMW EfficientDynamics |  |  |  | Рекуперация энергии торможения и индикатором рекуперации, индикатор моментов переключения передач (для автомобилей с механической КПП), рациональные облегченные конструкции, навесные агрегаты с управлением по потребности, система управления воздушными заслонками, электромеханический усилитель (EPS), отключаемый компрессор кондиционера, шины с пониженным сопротивлением качению |  |  |  |  |
| Расход топлива по циклу ЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В городе | л/100 км |  |  | 10,5 (10,5) |  |  | 10,4 (10,4) |  |
| За городом | л/100 км |  |  | 5,9 (5,9) |  |  | 6,3 (6,0) |  |
| В среднем | л/100 км |  |  | 7,6 (7,6) |  |  | 7,8 (7,6) |  |
| CO2 | г/км |  |  | 177 (178) |  |  | 182 (178) |  |
| Стандарт токсичности |  |  |  | Евро-5 |  |  | Евро-5 |  |
| Страхование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KH / VK / TK |  |  |  | 2) |  |  | 2) |  |

Технические данные действительны для рынков ACEA/данные, важные для регистрации, частично приведены только для Германии (масса)

Данные в скобках приведены для автомобилей с АКП

1)  Количество масла на замену

2)  Данные пока отсутствуют

- Седан BMW 535i 
Седан BMW 550i

|  |  | BMW 535i |  |  | BMW 550i |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кузов |  |  |  |  |  |  |
| Количество дверей/мест |  | 4 / 5 |  |  | 4 / 5 |  |
| Длина/ширина/высота (ненагр.) | мм | 4899 / 1860 / 1464 |  |  | 4899 / 1860 / 1464 |  |
| Колесная база | мм | 2968 |  |  | 2968 |  |
| Колея передняя/задняя | мм | 1600 / 1627 |  |  | 1600 / 1627 |  |
| Дорожный просвет |  | 141 |  |  | 141 |  |
| Диаметр разворота | м | 11,95 |  |  | 11,95 |  |
| Вместимость бака | ок. л | 70 |  |  | 70 |  |
| Система охлаждения, вкл. отопитель | л | 9,3 |  |  | 11,4 |  |
| Моторное масло1) | л | 6,5 |  |  | 8,5 |  |
| Собственная масса по DIN/EU | кг | 1685 / 1760 (1700 / 1775) |  |  | 1830 / 1905 |  |
| Полезная нагрузка по DIN | кг | 610 |  |  | 600 |  |
| Доп. полная масса | кг | 2295 (2310) |  |  | 2430 |  |
| Доп. осевая нагрузка спереди/сзади | кг | 1100 / 1275 |  |  | 1195 / 1310 |  |
| Доп. масса букс. груза (12%) прицеп с тормозами/без тормозов | кг | 2000 / 750 |  |  | 2000 / 750 |  |
| Доп. нагрузка на крышу/тягово-сцепное устройство | кг | 100/90 |  |  | 100/90 |  |
| Вместимость багажника | л | 520 |  |  | 520 |  |
| Коэфф. аэродин. сопротивл. | cX x A | 0,29 x 2,35 |  |  | 0,30 x 2,35 |  |
| Двигатель |  |  |  |  |  |  |
| Конструкция/цилиндры/клапаныZyлinder/Ventiлe |  | R / 6 / 4 |  |  | V90 / 8 / 4 |  |
| Технологии двигателя |  | BMW TwinPower Turbo, Непосредственный впрыск (High Precision Injection), бесступенчатая регулировка хода клапанов (VALVETRONIC) |  |  |  | BMW TwinPower Turbo, Непосредственный впрыск (High Precision Injection) |
| Рабочий объем | см³ | 2979 |  |  | 4395 |  |
| Ход поршня/диаметр цилиндра | мм | 89,6 / 84,0 |  |  | 88,3 / 89,0 |  |
| Степень сжатия | :1 | 10,2 |  |  | 10,0 |  |
| Топливо |  | мин ROZ 91 |  |  | мин ROZ 91 |  |
| Мощность | кВт/л.с. | 225 / 306 |  |  | 300 / 407 |  |
| при частоте вращения | мин–1 | 5800 |  |  | 5500-6400 |  |
| крутящий момент | Нм | 400 |  |  | 600 |  |
| при частоте вращения | мин–1 | 1200-5000 |  |  | 1750-4500 |  |
| Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
| Аккумулятор/место установки | Ач/– | 80 (90) / Багажник |  |  | 90 / Багажник |  |
| Генератор | А/Вт | 170 / 2380 |  |  | 210 / 2940 |  |
| Динамика движения и безопасность |  |  |  |  |  |  |
| Передняя подвеска |  | На двойных поперечных рычагах с разнесенным нижним уровнем, алюминиевая, малое плечо обкатки, компенсация "клевков" при торможении |  |  |  |  |
| Задняя подвеска |  | Интегральная многорычажная, алюминиевая, подруливающая, с компенсацией "клевков" при торможении и "приседаний" при начале движения, с двойной акустической изоляцией |  |  |  |  |
| Передние тормоза |  | Дисковые с однопоршневыми алюминиевыми фиксированными суппортами, рамная конструкция |  |  |  |  |
| Диаметр | мм | 348 x 36 / вентил. |  |  | 374 x 36 / вентил. |  |
| Задние тормоза |  | Дисковые с однопоршневыми алюминиевыми плавающими суппортами |  |  |  |  |
| Диаметр | мм | 345 x 24 / вентил. |  |  | 345 x 24 / вентил. |  |
| Системы стабилизации |  | Серийно: DSC, вкл. ABS и DTC (динамический контроль тяги), система помощи при торможении на поворотах CBC, дотормаживающая система DBC, функция просушки тормозов, компенсация потери эффективности при перегреве, система помощи при трогании с места, опция: Adaptive Drive |  |  |  |  |
| Обеспечение безопасности |  | Серийно: подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, подушки для зашиты головы для сидящих на передних и задних сиденьях, трехточечные ремни безопасности на всех местах, спереди с фиксатором, преднатяжителем и ограничителем усилия натяжения, активные подголовники на передних сиденьях, аварийные датчики, индикатор утечки воздуха в шинах |  |  |  |  |
| Рулевое управление |  | С электромеханическим усилителем (EPS) с функцией Servotronic, опция: интегральное активное рулевое управление |  |  |  |  |
| Общее передаточное отношение рулевого управления | :1 | 17,1 |  |  | 17,1 |  |
| Шины передние/задние |  | 225/55 R17 97W |  |  | 245/45 R18 96Y RSC |  |
| Диски передние/задние |  | 8J x 17 LM |  |  | 8J x 18 LM |  |

|  |  |  | BMW 535i |  |  |  | BMW 550i |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комфорт |  |  |  |  | Дополнительное оборудование: BMW Assist со справочной службой, радиосвязью и V-Info+, BMW TeлeServices, интеграция мобильных оконечных устройств |  |  |  |  |
| Информационно-развлекательные системы |  |  |  | Дополнительное оборудование: доступ в Интернет, BMW Online с информацией о парковках, стране, отраслевым поиском в Google, новости, погода в реальном времени и функция BMW Routes |  |  |  |  |  |
| Безопасность |  |  |  | Дополнительное оборудование: адаптивные поворотным фары с лампами освещения поворотов, регулируемое распределение света и адаптивный корректор фар, система управления дальним светом, сигнализация аварийного сближения при парковке, камера заднего вида, система кругового обзора, вкл. камеры бокового и верхнего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания пешеходов, проекционный дисплей, система помощи при парковке, система предупреждения о наезде с функцией торможения в сочетании с активным круиз-контролем с функцией Stop & Go, система помощи при перестроении, система слежения за разметкой, индикатор ограничения скорости, автоматически/расширенный экстренный вызов |  |  |  |  |  |
| Коробка передач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид коробки |  |  |  | 6-ступенчатая механическая КПП (опция: 8-ступенчатая АКП с функций Steptronic) |  |  |  |  | 8-ступенчатая АКП с функций Steptronic) |
| Перед. числа I |  | :1 |  | 4,110 (4,714) |  |  |  | 4,714 |  |
| II |  | :1 |  | 2,315 (3,143) |  |  |  | 3,143 |  |
| III |  | :1 |  | 1,542 (2,106) |  |  |  | 2,106 |  |
| IV |  | :1 |  | 1,179 (1,667) |  |  |  | 1,667 |  |
| V |  | :1 |  | 1,000 (1,285) |  |  |  | 1,285 |  |
| VI |  | :1 |  | 0,846 (1,000) |  |  |  | 1,000 |  |
| VII |  | :1 |  | – (0,839) |  |  |  | 0,839 |  |
| VIII |  | :1 |  | – (0,667) |  |  |  | 0,667 |  |
| R |  | :1 |  | 3,727 (3,295) |  |  |  | 3,317 |  |
| Передаточное отношение главной передачи |  | :1 |  | 3,231 (3,077) |  |  |  | 2,813 |  |
| Ходовые характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная мощность (DIN-Leergew.) | кг/кВт |  |  | 7,5 (7,6) |  |  | 6,1 |  |  |
| Литровая мощность | кВт/л |  |  | 75,5 |  |  | 68,3 |  |  |
| Разгон 0–100 км/ч | с |  |  | 6,0 (6,1) |  |  | 5,0 |  |  |
| 0–1000 м | с |  |  | 25,2 (25,6) |  |  | 23,2 |  |  |
| на 4-й передаче 80–120 км/ч км/ч км/ч км/ч км/ч | с |  |  | 5,9 (–) |  |  | – |  |  |
| Максимальная скорость | км/ч |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серийные меры BMW EfficientDynamics |  |  |  | Рекуперация энергии торможения и индикатором рекуперации, индикатор моментов переключения передач (для автомобилей с механической КПП), рациональные облегченные конструкции, навесные агрегаты с управлением по потребности, система управления воздушными заслонками (BMW 535i), электромеханический усилитель (EPS), отключаемый компрессор кондиционера, шины с пониженным сопротивлением качению (BMW 535i) |  |  |  |  |  |
| Расход топлива по циклу ЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В городе | л/100 км |  |  | 11,8 (11,9) |  |  | 15,4 |  |  |
| За городом | л/100 км |  |  | 6,6 (6,4) |  |  | 7,5 |  |  |
| В среднем | л/100 км |  |  | 8,5 (8,4) |  |  | 10,4 |  |  |
| CO2 | г/км |  |  | 199 (195) |  |  | 243 |  |  |
| Стандарт токсичности |  |  |  | Евро-5 |  |  | Евро-5 |  |  |
| Страхование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KH / VK / TK |  |  |  | 2) |  |  | 2) |  |  |

Технические данные действительны для рынков ACEA/данные, важные для регистрации, частично приведены только для Германии (масса)

Данные в скобках приведены для автомобилей с АКП

1)  Количество масла на замену

2)  Данные пока отсутствуют

- Седан BMW 520d 
Седан BMW 525d 
Седан BMW 530d

|  |  | BMW 520d | BMW 525d |  | BMW 530d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кузов |  |  |  |  |  |  |
| Количество дверей/мест |  | 4 / 5 | 4 / 5 |  | 4 / 5 |  |
| Длина/ширина/высота (ненагр.) | мм | 4899 / 1860 / 1464 | 4899 / 1860 / 1464 |  | 4899 / 1860 / 1464 |  |
| Колесная база | мм | 2968 | 2968 |  | 2968 |  |
| Колея передняя/задняя | мм | 1600 / 1627 | 1600 / 1627 |  | 1600 / 1627 |  |
| Дорожный просвет |  | 141 | 141 |  | 141 |  |
| Диаметр разворота | м | 11,95 | 11,95 |  | 11,95 |  |
| Вместимость бака | ок. л | 70 | 70 |  | 70 |  |
| Система охлаждения, вкл. отопитель | л | 7,0 | 8,0 |  | 8,0 |  |
| Моторное масло1) | л | 5,2 | 7,2 |  | 7,2 |  |
| Собственная масса по DIN/EU | кг | 1640 / 1715 (1645 / 1720) | 1690 / 1765 (1705 / 1780) |  | 1715 / 1790 (1720 /1795) |  |
| Полезная нагрузка по DIN | кг | 610 | 610 |  | 610 |  |
| Доп. полная масса | кг | 2250 (2255) | 2300 (2315) |  | 2325 (2330) |  |
| Доп. осевая нагрузка спереди/сзади | кг | 1060 / 1275 | 1100 / 1280 (1100 / 1285) |  | 1125 / 1195 |  |
| Доп. масса букс. груза (12%) прицеп с тормозами/без тормозов | кг | 2000 / 750 | 2000 / 750 |  | 2000 / 750 |  |
| Доп. нагрузка на крышу/тягово-сцепное устройство | кг | 100/90 | 100/90 |  | 100/90 |  |
| Вместимость багажника | л | 520 | 520 |  | 520 |  |
| Коэфф. аэродин. сопротивл. | cX x A | 0,28 x 2,35 | 0,28 x 2,35 |  | 0,28 x 2,35 |  |
| Двигатель |  |  |  |  |  |  |
| Констр./цилиндры/клапаны |  | R / 4 / 4 | R / 6 / 4 |  | R / 6 / 4 |  |
| Технологии двигателя |  | Непосредственный впрыск Common Rail, турбонагнетатель с изменяемой геометрией крыльчатки | Непосредственный впрыск Common Rail, турбонагнетатель с изменяемой геометрией крыльчатки |  |  | Непосредственный впрыск Common Rail, турбонагнетатель с изменяемой геометрией крыльчатки |
| Рабочий объем | см³ | 1995 | 2993 |  | 2993 |  |
| Ход поршня/диаметр цилиндра | мм | 90,0 / 84,0 | 90,0 / 84,0 |  | 90,0 / 84,0 |  |
| Степень сжатия | :1 | 16,5 | 16,5 |  | 16,5 |  |
| Топливо |  | Дизель | Дизель |  | Дизель |  |
| Мощность | кВт/л.с. | 135 / 184 | 150 / 204 |  | 180 / 245 |  |
| при частоте вращения | мин–1 | 4000 | 4000 (3750) |  | 4000 |  |
| крутящий момент | Нм | 380 | 450 |  | 540 |  |
| при частоте вращения | мин–1 | 1900-2750 | 1750-2500 |  | 1750-3000 |  |
| Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
| Аккумулятор/место установки | Ач/– | 80 (90) / Багажник | 90 / Багажник |  | 90 / Багажник |  |
| Генератор | А/Вт | 180 / 2520 | 180 / 2520 |  | 180 / 2520 |  |
| Динамика движения и безопасность |  |  |  |  |  |  |
| Передняя подвеска |  | На двойных поперечных рычагах с разнесенным нижним уровнем, алюминиевая, малое плечо обкатки, компенсация "клевков" при торможении |  |  |  |  |
| Задняя подвеска |  | Интегральная многорычажная, алюминиевая, подруливающая, с компенсацией "клевков" при торможении и "приседаний" при начале движения, с двойной акустической изоляцией |  |  |  |  |
| Передние тормоза |  | Дисковые с однопоршневыми алюминиевыми фиксированными суппортами, рамная конструкция |  |  |  |  |
| Диаметр | мм | 330 x 24 / вентил. |  | 348 x 30 / вентил. | 348 x 30 / вентил. |  |
| Задние тормоза |  | Дисковые с однопоршневыми алюминиевыми плавающими суппортами |  |  |  |  |
| Диаметр | мм | 330 x 20 / вентил. |  | 330 x 20 / вентил. | 330 x 20 / вентил. |  |
| Системы стабилизации |  | Серийно: DSC, вкл. ABS и DTC (динамический контроль тяги), система помощи при торможении на поворотах CBC, дотормаживающая система DBC, функция просушки тормозов, компенсация потери эффективности при перегреве, система помощи при трогании с места, опция: Adaptive Drive |  |  |  |  |
| Обеспечение безопасности |  | Серийно: подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, подушки для зашиты головы для сидящих на передних и задних сиденьях, трехточечные ремни безопасности на всех местах, спереди с фиксатором, преднатяжителем и ограничителем усилия натяжения, активные подголовники на передних сиденьях, аварийные датчики, индикатор утечки воздуха в шинах |  |  |  |  |
| Рулевое управление |  | С электромеханическим усилителем (EPS) с функцией Servotronic, опция: интегральное активное рулевое управление |  |  |  |  |
| Общее передаточное отношениеРулевое управление | :1 | 17,1 | 17,1 |  | 17,1 |  |
| Шины передние/задние |  | 225/55 R17 97W | 225/55 R17 97W |  | 225/55 R17 97W |  |
| Диски передние/задние |  | 8J x 17 LM | 8J x 17 LM |  | 8J x 17 LM |  |

|  |  |  | BMW 520d |  |  | BMW 525d |  |  | BMW 530d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комфорт |  |  |  |  | Дополнительное оборудование: BMW Assist со справочной службой, радиосвязью и V-Info+, BMW TeлeServices, интеграция мобильных оконечных устройств |  |  |  |  |
| Информационно-развлекательные системы |  |  |  | Дополнительное оборудование: доступ в Интернет, BMW Online с информацией о парковках, стране, отраслевым поиском в Google, новости, погода в реальном времени и функция BMW Routes |  |  |  |  |  |
| Безопасность |  |  |  | Дополнительное оборудование: адаптивные поворотным фары с лампами освещения поворотов, регулируемое распределение света и адаптивный корректор фар, система управления дальним светом, сигнализация аварийного сближения при парковке, камера заднего вида, система кругового обзора, вкл. камеры бокового и верхнего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания пешеходов, проекционный дисплей, система помощи при парковке, система предупреждения о наезде с функцией торможения в сочетании с активным круиз-контролем с функцией Stop & Go, система помощи при перестроении, система слежения за разметкой, индикатор ограничения скорости, автоматически/расширенный экстренный вызов |  |  |  |  |  |
| Коробка передач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид коробки |  |  |  | 6-ступенчатая механическая КПП (опция: 8-ступенчатая АКП с функций Steptronic) |  |  |  |  |  |
| Перед. числа I |  | :1 |  | 4,110 (4,714) |  | 4,110 (4,714) |  |  | 5,080 (4,714) |
| II |  | :1 |  | 2,248 (3,143) |  | 2,248 (3,143) |  |  | 2,804 (3,143) |
| III |  | :1 |  | 1,403 (2,106) |  | 1,403 (2,106) |  |  | 1,783 (2,106) |
| IV |  | :1 |  | 1,000 (1,667) |  | 1,000 (1,667) |  |  | 1,260 (1,667) |
| V |  | :1 |  | 0,802 (1,285) |  | 0,802 (1,285) |  |  | 1,000 (1,285) |
| VI |  | :1 |  | 0,659 (1,000) |  | 0,659 (1,000) |  |  | 0,835 (1,000) |
| VII |  | :1 |  | – (0,839) |  | – (0,839) |  |  | – (0,839) |
| VIII |  | :1 |  | – (0,667) |  | – (0,667) |  |  | – (0,667) |
| R |  | :1 |  | 3,727 (3,295) |  | 3,727 (3,295) |  |  | 4,607 (3,317) |
| Передаточное отношение главной передачи |  | :1 |  | 3,385 (2,929) |  | 3,154 (2,471) |  |  | 2,563 (2,471) |
| Ходовые характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная мощность (DIN-Leergew.) | кг/кВт |  |  | 12,1 (12,2) |  | 11,3 (11,4) |  |  | 9,5 (9,6) |
| Литровая мощность | кВт/л |  |  | 67,7 |  | 50,1 |  |  | 60,1 |
| Разгон 0–100 км/ч | с |  |  | 8,1 (8,1)2) |  | 7,2 (7,2) |  |  | 6,3 (6,3) |
| 0–1000 м | с |  |  | 29,0 (29,0)2) |  | 27,7 (27,8) |  |  | 26,5 (26,5) |
| на 4-й передаче80–120 км/ч км/ч км/ч км/ч км/ч | с |  |  | 6,9 (–)2) |  | 6,3 (–) |  |  | 5,0 (–) |
| Максимальная скорость | км/ч |  |  | 227 (225)2) |  | 236 (236) |  |  | 250 (250) |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серийные меры BMW EfficientDynamics |  |  |  | Рекуперация энергии торможения и индикатором рекуперации, индикатор моментов переключения передач (для BMW 520d с механической КПП), рациональные облегченные конструкции, навесные агрегаты с управлением по потребности, система управления воздушными заслонками, электромеханический усилитель (EPS), отключаемый компрессор кондиционера, шины с пониженным сопротивлением качению |  |  |  |  |  |
| Расход топлива по циклу ЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В городе | л/100 км |  |  | 3) |  | 8,1 (7,8) |  |  | 8,0 (7,8) |
| За городом | л/100 км |  |  | 3) |  | 5,1 (5,1) |  |  | 5,3 (5,3) |
| В среднем | л/100 км |  |  | 5,0 (5,2)2) |  | 6,2 (6,1) |  |  | 6,3 (6,2) |
| CO2 | г/км |  |  | 132 (137)2) |  | 162 (161) |  |  | 166 (162) |
| Стандарт токсичности |  |  |  | Евро-5 |  | Евро-5 |  |  | Евро-54) |
| Страхование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KH / VK / TK |  |  |  | 3) |  | 3) |  |  | 3) |

Технические данные действительны для рынков ACEA/данные, важные для регистрации, частично приведены только для Германии (масса)

Данные в скобках приведены для автомобилей с АКП

1)  Количество масла на замену

2)  Предварительные данные

3)  Данные пока отсутствуют

4)  Евро-6 с опциональной технологией BMW BluePerformance

Седан BMW 550i

11.	Графики мощности и крутящего момента.

300 кВт при 5500-6400 мин-1

600 Нм при 1750-4500 мин-1

Мощность [кВт]

Крутящий момент [Нм]

0						                   1000                2000               3000               4000                5000                6000               7000               8000

Частота вращения [мин-1]

Седан BMW 535i

225 кВт при 5800 мин -1

400 Нм при 1200-5000 мин -1

Мощность [кВт]

Крутящий момент [Нм]

Частота вращения [мин-1]

0						                   1000                2000               3000               4000                5000                6000               7000               8000

Седан BMW 528i

190 кВт при 6600 мин -1

310 Нм при 2600-5000 мин -1

Мощность [кВт]

Крутящий момент [Нм]

0						                   1000               2000               3000               4000                5000               6000               7000               8000

Частота вращения [мин-1]

Седан BMW 523i

150 кВт при 6100 мин -1

270 Нм при 1500-4250 мин -1

Мощность [кВт]

Крутящий момент [Нм]

0						                   1000               2000               3000               4000               5000               6000               7000               8000

Частота вращения [мин-1]

Седан BMW 530d

180 кВт при 4000 мин -1

540 Нм при 1750-3000 мин-1

Мощность [кВт]

Крутящий момент [Нм]

0						                              1000                           2000                          3000                           4000                           5000

Частота вращения [мин-1]

Седан BMW 525d

150 кВт при 4000 мин -1

450 Нм при 1750-2500 мин-1

Мощность [кВт]

Крутящий момент [Нм]

Частота вращения [мин-1]

0						                                  1000                              2000                             3000                             4000                              5000

Седан BMW 520d

135 кВт при 4000 мин -1

380 Нм при 1750-2750 мин -1

Мощность [кВт]

Крутящий момент [Нм]

Частота вращения [мин-1]

0						                                  1000                              2000                              3000                              4000                             5000

12.	Размеры кузова и салона.

Company

«BMW Russland Trading»

OOO

A BMW Group company

##### Office address

141407, Russia,

Moscow region,

Khimki, Panfilova str.,

19, building 1

##### Telephone

(007 495) 795 2900

##### Telefax

(007 495) 795 2912

Internet

www.bmw.ru