MAZDA2 - Технические характеристики

Подробнее о Mazda2 : www.test-drive.ru/mazda/2

| Тип кузова |  | Несущий |
| --- | --- | --- |
| Число дверей |  | 5 |
| Сиденья |  | 2 передних сиденья; 3-х местное секционное заднее сиденье, соотношение секций 60:40 (в зависимости от версии исполнения автомобиля) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | Cх | 0,31 |
| Площадь фронтальной проекции | м2 | 2,11 |
| Размеры багажного отделения |  |  |
| Объем при всех поднятых сиденьях (по методу VDA) | л | 250 |
| Объем при сложенных сиденьях 2-го ряда (до потолка, по методу VDA) | л | 787 |
| Ширина багажного отделения (в самой широкой части) | мм | 1100 |
| Расстояние между арками задних колес | мм | 1000 |
| Длина пола багажного отделения до 2-го ряда сидений | мм | 674 |
| Длина пола багажного отделения до 1-го ряда сидений | мм | 1321 |
| Основные размеры |  |  |
| Внешние размеры |  |  |
| Габаритная длина (с/без держателя регистрационного знака)* | мм | 3900 / 3885 |
| Габаритная ширина | мм | 1695 |
| Габаритная ширина с учетом наружных зеркал | мм | 1958 |
| Габаритная высота | мм | 1475 |
| Колесная база | мм | 2490 |
| Колея передних/задних колес | мм | 1475/1465 (с колесами 14” / 15”) 1465/1455 (с колесами 16”) |
| Дорожный просвет | мм | 150 |
| Внутренние размеры |  |  |
| Пространство над головой для водителя и переднего пассажира | мм | 1004 |
| Пространство над головой для пассажиров 2-го ряда | мм | 959 |
| Пространство на уровне плеч для водителя и переднего пассажира | мм | 1340 |
| Пространство на уровне плеч для пассажиров 2-го ряда | мм | 1300 |
| Пространство для ног водителя и переднего пассажира | мм | 1068 |
| Пространство для ног пассажиров 2-го ряда | мм | 883 |

*С комплектом Sports Appearance Package: + 5 мм с учетом держателя для регистрационного знака

|  |  |  | 1,5-литровый бензиновый двигатель MZR |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Тип двигателя |  |  | 4-х цилиндровый рядный, DOHC, 16-клапанный |
| Рабочий объем | см3 |  | 1498 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня | мм |  | 78,0 x 78,4 |
| Число клапанов |  |  | 4 клапана на каждый цилиндр |
| Газораспределительный механизм |  |  | С цепным приводом |
| Система питания топливом |  |  | Электронная система управления впрыском |
| Степень сжатия |  |  | 10,0 |
| Система снижения уровня токсичности ОГ |  |  | 3-х компонентный каталитический нейтрализатор |
| Максимальная мощность | кВт/л.с. |  | 76/103 при 6000 мин-1 |
| Максимальный крутящий момент | Н∙м |  | 137 при 4000 мин-1 |
| Рекомендуемое топливо |  |  | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 RON |
| Емкость топливного бака | л |  | 42,8 |
| Аккумуляторная батарея |  |  | 55D23L/12 V |
| ### Коробка передач |  |  | 5-ступенчатая механическая / 4-ступенчатая автоматическая |
| Тип привода |  |  | Передний |
| Передаточные числа |  |  |  |
| 1-я передача |  |  | 3,416 / 2,816 |
| 2-я передача |  |  | 1,842 / 1,553 |
| 3-я передача |  |  | 1,290 / 1,000 |
| 4-я передача |  |  | 0,972 / 0,695 |
| 5-я передача |  |  | 0,775 / - |
| Задний ход |  |  | 3,214 / 2,279 |
| Главная передача |  |  | 4,105 / 4,147 |
| ### Подвеска и колеса |  |  |  |
| Передняя подвеска |  | Независимая, со стойками «Мак-Ферсон» |  |
| Задняя подвеска |  | Торсионная |  |
| Передние амортизаторы |  | Двухтрубные |  |
| Задние амортизаторы |  | Однотрубные |  |
| Стабилизатор поперечной устойчивости (передний), диаметр | мм | 19 |  |
| Типоразмер колес |  | 6 J x 14 6 J x 15 6,5 J x 16 |  |
| Типоразмер шин |  | 175/65 R 14 185/55 R 15 195/45 R 16 |  |
| Рулевое управление |  |  |  |
| Тип |  | Зубчато-реечное, с усилителем |  |
| Число оборотов рулевого колеса (от упора до упора) |  | 2,7 |  |
| Радиус разворота (между бордюрными камнями) | м | 9,80 |  |
| Радиус разворота (между стенами) | м | 10,4 |  |

| Тормозная система |  |  |
| --- | --- | --- |
| Передние тормозные механизмы |  | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормозные механизмы |  | Барабанные |
| Диаметр передних тормозных дисков | мм | 258 |
| Диаметр задних тормозных барабанов | мм | 200 |
| Диаметр вакуумного усилителя | дюйм | 9 |
| Периодичность технического обслуживания |  | каждые 15000 км пробега или 12 месяцев эксплуатации автомобиля |

Эксплуатационные характеристики и масса Mazda2

|  |  | 1,5-литровый бензиновый двигатель MZR |
| --- | --- | --- |
| ### Трансмиссия |  | 5-ступенчатая механическая / 4-ступенчатая автоматическая |
| Скоростные и динамические характеристики |  |  |
| Максимальная скорость | км/ч | 188 / 168 |
| Время разгона 0-100 км/ч* | с | 10,4 / 12,1 |
| Расход топлива |  |  |
| Городской цикл** | л/100 км | 7,6 / 9,1 |
| Загородный цикл** | л/100 км | 4,9 / 5,5 |
| Смешанный цикл** | л/100 км | 5,9 / 6,8 |
| Выбросы СО2 (в смешанном цикле) | г/км | 140 |
| Соответствие стандарту токсичности отработавших газов |  | Euro IV |
| Масса и грузоподъемность |  |  |
| Минимальная снаряженная масса автомобиля | кг | 960*** / 1035**** |
| Максимально допустимая масса автомобиля | кг | 1485 |
| ### Максимально допустимая нагрузка на передний мост | кг | 790 |
| Максимально допустимая нагрузка на задний мост | кг | 750 |
| Максимально допустимая масса прицепа, не оборудованного собственной тормозной системой | кг | 500 |
| Максимально допустимая масса прицепа, оборудованного собственной тормозной системой (способной удержать прицеп на уклоне 12%) | кг | 900 |
| Максимально допустимая нагрузка на верхний багажник | кг | 50 |

* По результатам испытаний, проведенных Mazda

** В соответствии с Директивой 1999/100/EC в последней редакции

*** В соответствии с документом 92/21/EWG в последней редакции (без массы водителя, равной 75 кг)

**** В соответствии с документом 92/21/EWG в последней редакции (включая массу водителя, равную 75 кг)

Подробнее о Mazda2 : www.test-drive.ru/mazda/2